HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA TABLICE NAMJENE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Zagreb, prosinac 2016.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 9. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za utvrđivanje prijedloga Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra.

Sukladno članku 81. st. 1. ZEK-a, Tablica namjene radiofrekvencijskog spektra je sastavni dio Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra, koji na prijedlog Vijeća Agencije donosi ministar mora, prometa i infrastrukture. Trenutno je na snazi Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN br. 107/13 i 94/15). Tablica namjene radiofrekvencijskog spektra je Dodatak 2 predmetnog Pravilnika.

Sukladno članku 85. ZEK-a, HAKOM je ovlašten za provjeru načina upravljanja radiofrekvencijskim spektrom i njegove djelotvorne uporabe. Navedeni postupak provjere, koji se provodi po službenoj dužnosti, uključuje i prijedloge izmjena i dopuna Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra, a o čemu je sukladno članku 22. stavku 5. alineji 4. i članku 85. stavku 4. ZEK-a potrebno provesti postupak javne rasprave.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

- Ocjena stanja

HAKOM je sukladno ZEK-u nadležan za poticanje učinkovite uporabe i osiguravanje djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, što ima za cilj nesmetan rad radiokomunikacijskih službi, brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti korisnika te drugih osoba.

U sklopu djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, izrađen je prijedlog Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra.

U razvijanju Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra kao referentni dokument korištena je ECA (European Common Allocation) tablica, koja je sastavni dio ERC izvještaja 25.

ECA tablica je usklađena europska tablica namjene i primjene spektra. ECA ima za cilj razvijanje zajedničkih pozicija i prijedloga uporabe radi budućeg planiranja i daljnjeg usklađivanja i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra unutar Europe, uz istovremeno udovoljavanje zahtjevima korisnika i industrije.

Sukladno članku 22. stavku 5.  i članka 85. stavka 4. ZEK-a, o prijedlogu Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

- Obrazloženje izmjena

Općenito

Tablica namjene je mijenjana prvenstveno radi usklađenja s europskom tablicom namjene spektra, izmjenama s konferencije WRC-15 te sa ciljem osiguranja djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom. Prijedlog izmjena Tablice namjene usklađen je sa svim važećim CEPT-ovim (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) dokumentima te su dodane reference na odgovarajuće CEPT odluke i preporuke.

U prijedlogu izmjena Tablice namjene napravljene su izmjene potrebne za implementaciju provedbenih odluka Europske komisije:

- Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/687 оd 28. travnja 2016. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 694–790 MHz za zemaljske sustave koji se upotrebljavaju za pružanje usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija i fleksibilnu nacionalnu upotrebu u Uniji

- Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/339 оd 8. ožujka 2016. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 2 010–2 025 MHz za prijenosne i mobilne bežične videoveze te bežične kamere koje se upotrebljavaju za proizvodnju programa i posebne događaje

- Provedbena odluka Komisije (EU) 2014/276 оd 2. svibnja 2014. o izmjeni Odluke 2008/411/EZ o usklađivanju frekvencijskog pojasa 3 400 – 3 800 MHz za zemaljske sustave koji pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Zajednici

- Odluka Komisije 2008/477/EZ od 13. lipnja 2008. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 2 500-2 690 MHz za zemaljske sustave koji pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Zajednici

Izmjene

U prijedlogu izmjena Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra predložene su konkretno sljedeće izmjene:

Kao posljedica izmjena u Radijskim propisima usvojenim nakon Svjetske radiokomunikacijske konferencije 2015., u Tablicu namjene unesene su sljedeće izmjene:

- U frekvencijskim pojasevima 1635 – 1800 kHz i 1850 – 2000 kHz dodaje se namjena za amatersku službu na sekundarnoj osnovi uz fusnotu 5.96

- U frekvencijskim pojasevima 47 MHz – 68 MHz uz namjenu spektra za kopnenu pokretnu službu dodaje se fusnota 5.164

- Frekvencijski pojas 161,475 MHz – 161,9625 MHz razdvaja se na dva frekvencijska pojasa: 161,475 MHz – 161,9375 MHz i 161,9375 MHz – 161,9625 MHz. U pojasu 161,9375 MHz - 161,9625 MHz dodaje se namjena za pomorsku pokretnu satelitsku službu (Zemlja - svemir) na sekundarnoj osnovi uz fusnotu 5.228AA

- U frekvencijskom pojasu 161,9875 MHz  – 162,0125 MHz dodaje se namjena za pomorsku pokretnu satelitsku službu (Zemlja - svemir) na primarnoj osnovi uz fusnotu 5.228AA

- U frekvencijskim pojasevima 403 MHz – 405 MHz, 405 MHz – 406 MHz, 406 MHz – 406,1 MHz, 406,1 MHz – 410 MHz dodaje se ispod svih namjena općenita fusnota 5.265

- U frekvencijskom pojasu 960 MHz – 1164 MHz dodaje se namjena za zrakoplovnu pokretnu (R) službu na primarnoj osnovi uz fusnotu 5.327A. Također uz postojeću namjenu za zrakoplovnu radionavigaciju dodaje se fusnota 5.328AA

- U frekvencijskom pojasu 4200 MHz – 4400 MHz dodaje se namjena za zrakoplovnu pokretnu (R) službu na primarnoj osnovi uz fusnotu 5.436, te se dodaje općenita fusnota 5.437. Također, dodaje se primjena: 'WAIC'; način izdavanja: Opća dozvola

- Frekvencijski pojas 5030 MHz – 5150 MHz dijeli se na pojaseve 5030 MHz – 5091 MHz i 5091 MHz – 5150 MHz. U frekvencijskom pojasu 5091 MHz – 5150 MHz dodaje se namjena: za nepokretnu satelitsku službu na primarnoj osnovi

- Frekvencijski pojas 7145 MHz – 7235 MHz dijeli se na dva pojasa 7415 MHz – 7190 MHz i 7190 MHz – 7235 MHz. Iz pojasa 7415 – 7190 MHz briše se istraživanje Zemlje satelitsko (Zemlja – svemir) na sekundarnoj osnovi, a u pojas 7190 – 7235 MHz se dodaje istraživanje Zemlje satelitsko (Zemlja – svemir) na primarnoj osnovi uz fusnote 5.460A i 5.460B

- U frekvencijskom pojasu 7235 MHz – 7250 MHz istraživanje Zemlje satelitsko (Zemlja – svemir) prelazi sa sekundarne na primarnu osnovu i dodaje se fusnota 5.460A

- Frekvencijski pojasevi 7375 MHz – 7425 MHz i 7425 – 7450 MHz objedinjuju se u jedan pojas 7375 MHz – 7450 MHz u koji se dodaje namjena za pomorsku pokretnu satelitsku službu (Zemlja – svemir) uz fusnote 5.461AA i 5.461AB

- U frekvencijski pojas 9200 MHz – 9300 MHz dodaje se istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno) na primarnoj osnovi uz fusnote 5.474 i 5.474D

- U frekvencijskom pojasu 9200 MHz – 9300 MHz dodaju se fusnote 5.474A, 5.474B i 5.474C

- Frekvencijski pojas 9800 MHz – 10 000 MHz dijeli se na dva pojasa 9800 MHz – 9900 MHz i 9900 MHz – 10 000 MHz. U frekvencijskom pojasu 9900 MHz – 10 000 MHz istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno) prelazi na primarnu osnovu uz fusnote 5.474A, 5.474B i 5.474C

- U frekvencijskim pojasevima 19,7 MHz – 20,1 GHz i 20,1 – 20,2 GHz uz namjenu za nepokretnu satelitsku službu (svemir – Zemlja) i postojeće fusnote, dodaje se i fusnota 5.527A

- U frekvencijskim pojasevima 29,5 GHz – 29,9 GHz i 29,9 – 30,0 GHz uz namjenu za nepokretnu satelitsku službu (svemir – Zemlja) i postojeće fusnote, dodaje se i fusnota 5.527A

- U frekvencijskom pojasu 77,5 – 78 GHz dodaje se namjena za radiolokaciju na primarnoj osnovi uz fusnotu 5.559B

Kao posljedica izmjena postojećih i usvojenih novih ECC/ERC odluka i preporuka, implementacije provedbenih odluka Europske komisije o usklađivanju uporabe radiofrekvencijskog spektra za radiokomunikacijske sustave, te usklađivanja s ECA tablicom, u prijedlog nove Tablice namjene unesene su sljedeće izmjene:

- Unutar frekvencijskog pojasa 5250 kHz – 5450 kHz mijenja se namjena za amatersku službu na sekundarnoj osnovi za frekvencijski pojas 5351.5 kHz – 5366.5 kHz

- U frekvencijskim pojasevima 87,5 MHz – 108 MHz mijenja se naziv primjene: Bežične audio/multimedijske primjene; mijenja se opća bilješka: Unutar pojasa 87,5 – 108 MHz

- U frekvencijskim pojasevima 169,7125 MHz – 169,8125 MHz povlači se primjena: Praćenje i pronalaženje dobara. Za uporabu radiofrekvencijskog spektra za primjene praćenja i pronalaženja dobara bila je potrebna pojedinačna dozvola i ista dosad nije izdana. Odlukom 2013/752/EU ukinuta je Odluka 2005/928/EZ koja je harmonizirala spektar za tu primjenu. U izmijenjenim ERC preporuci 70-03 i ECC odluci (05)02 više se ne referencira posebno na tu primjenu već je ista referencirana unutar kategorije nespecifičnih uređaja malog dometa (SRD)

- U frekvencijskim pojasevima 173,965 MHz – 216 MHz dodaje se primjena: Radiomikrofoni i slušna pomagala; dokument ERC/REC 70-03; opća bilješka: Ugađanje frekvencije; način izdavanja: Na zahtjev/Opća dozvola

- U frekvencijskom pojasu 446,0 MHz – 446,2 MHz mijenja se dokument: ECC/DEC/(15)05 (briše se ERC/DEC/(98)25 i ECC/DEC/(05)12); mijenja se opća bilješka: Unutar pojasa 446,0–446,2 MHz

- U frekvencijskim pojasevima 380 MHz – 399,9 MHz mijenja se Uporaba: Civ/Voj

- U frekvencijskim pojasevima 863 MHz – 876 MHz dodaje se primjena: Nespecifični uređaji malog dometa; dokument: ERC/REC 70-03; opća bilješka: Unutar pojasa 863-876 MHz; način izdavanja: Opća dozvola;

- U frekvencijskom pojasu 870 MHz – 875,8 MHz dodaje se primjena: Telematika u prijevozu i prometu; dokument: ERC/REC 70-03; opća bilješka: Unutar pojasa 870-875,8 MHz; način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 870 MHz – 875,8 MHz dodaje se primjena: Praćenje, pronalaženje i prikupljanje podataka; dokument: ERC/REC 70-03; mijenja se opća bilješka: Unutar pojasa 870– 875,6 MHz za mreže gradskog/ruralnog područja; mijenja se način izdavanja: Na zahtjev / Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 863 MHz – 865 MHz mijenja se naziv primjene: Bežične audio/multimedijske primjene; mijenja se opća bilješka: Unutar pojasa 863 – 865 MHz. Uskopojasni analogni uređaji za  prijenos glasa unutar pojasa 864,8-865,0 MHz

- U frekvencijskim pojasevima 915 MHz – 921 MHz dodaje se primjena: Nespecifični uređaji malog dometa; dokument: ERC/REC 70-03; opća bilješka: Unutar pojasa 915-921 MHz; način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 915 MHz – 921 MHz dodaje se primjena: RFID; dokument: ERC/REC 70-03; opća bilješka: Unutar pojasa 915-921 MHz; način izdavanja: Opća dozvola

- Frekvencijski pojas 614 MHz - 790 MHz razdvaja se na dva frekvencijska pojasa 614 MHz – 690 MHz i 690 MHz – 790 MHz. U frekvencijskom pojasu 694 MHz – 790 MHz dodaje se primjena 'MFCN' i dokumenti: ECC/DEC/(15)01, ECC/REC/(15)01

- U frekvencijskom pojasu 694 MHz – 790 MHz dodaje se primjena: 'PPDR' i dokumenti: ECC/DEC/(16)02, ECC/REC/(16)03.

- U frekvencijskom pojasu 694 MHz– 790 MHz dodane su fusnote 5.312A i 5.317A

- U frekvencijskom pojasu 790 MHz - 862 MHz mijenja se naziv primjene iz 'IMT' u 'MFCN' i dodaje nova primjena: 'PMSE'. Izbrisana fusnota 5.316

- U frekvencijskim pojasevima 880 MHz – 915 MHz i 925 MHz – 960 MHz uz primjenu: 'GSM' dodan je dokument: ECC/REC/(08)02

- U frekvencijskom pojasu 1452 MHz - 1492 MHz za primjenu 'MFCN' dodan je dokument: ECC/REC/(15)01

- U frekvencijskom pojasu 1710 MHz – 1785 MHz dodaje se fusnota 5.341

- U frekvencijskom pojasu 1805 MHz – 1880 MHz dodaje se fusnota 5.384A

- U pojasevima 1900-1980 MHz, 2110 – 2170 MHz i 2500 – 2690 MHz mijenja se naziv primjene 'IMT' u 'MFCN'

- U frekvencijskim pojasevima 1900 MHz – 1980 MHz, 2110 MHz – 2170 MHz i 2500 MHz – 2690 MHz dodaje se primjena za pokretne komunikacijske usluge na brodu ('MCV'), dokument: ECC/DEC/(08)08, i način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskom pojasu 2010 MHz – 2025 MHz dodana je primjena: 'PMSE' u skladu sa provedbenom odlukom Europske komisije br. 2016/339/EU

- U frekvencijskim pojasevima 2400 MHz – 2483,5 MHz briše se dokument: ERC/DEC/(01)07 iz razloga jer je navedena Odluka povučena ECC odlukom (11)05

- U frekvencijskim pojasevima 2400 MHz – 2483,5 MHz briše se primjena: SRD za primjene u željezničkom prometu i dokument: ERC/DEC/(01)07 iz razloga jer je ta odluka povučena ECC odlukom (11)05

- S ciljem namjene novih pojaseva za 'MFCN', a u svjetlu uvođenja 5G tehnologija, predlaže se prenamjena pojasa 3400 MHz – 3410 MHz, te se umjesto radiolokacijske službe na primarnoj osnovi stavlja nepokretna i pokretna služba na primarnoj osnovi uz fusnotu 5.430A. Također navodi se primjena 'MFCN' uz navođenje dokumenata: ECC/DEC/(11)06, ECC/DEC/(07)02, ECC/REC/(04)05 i ERC/REC 14-03. U rubrici 'Način izdavanja' navodi se 'Javni poziv/ Natječaj/ Javna dražba'

- Nastavno na izmjene u frekvencijskom pojasu 3400 – 3410 MHz, a s istim ciljem, u frekvencijskim pojasevima 3410 MHz – 3500 MHz, 3500 MHz – 3600 MHz i 3600 MHz – 3800 MHz mijenja se primjena 'IMT' u 'MFCN' i dodaje dokument: ECC/DEC/(11)06

- U frekvencijskom pojasu 3400 MHz – 3410 MHz dodaje se namjena: NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z); dodaje se primjena: Prijamni satelitski terminali; dodaje se dokument: ERC/DEC/(99)26; dodaje se opća bilješka: ROES; dodaje se način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 3410 MHz – 3500 MHz, 3500 MHz – 3600 MHz, 3600 MHz – 3800 MHz i 3800 MHz – 4200 MHz dodaje se primjena: Prijamni satelitski terminali; dodaje se dokument: ERC/DEC/(99)26; dodaje se opća bilješka: ROES; dodaje se način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 5150 MHz – 5350 MHz i 5470 MHz – 5725 MHz mijenja se naziv kategorije SRD WAS/RLAN u WAS/RLAN iz razloga što radi o primjeni u pokretnoj radiokomunikacijskoj službi i ista nije pod opsegom ERC preporuke 70-03 odnosno ne radi se o primjeni koja je pod regulatornim okvirom za uređaje malog dometa (SRD); mijenja se opća bilješka: WAS/RLAN unutar pojasa 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz

- U frekvencijskom pojasu 10,7 GHz – 11,7 GHz mijenja se dio opće bilješke pod Satelitski nepokretni sustavi tako da se briše riječ: EUTELTRACK

- U frekvencijskim pojasevima 10,7 GHz – 12,75 GHz dodaje se primjena: Prijamni satelitski terminali; dodaje se dokument: ERC/DEC/(99)26; dodaje se opća bilješka: ROES; dodaje se način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskom pojasu 13,75 GHz – 14 GHz dodaje se opća bilješka pod Satelitske nepokretne sustave: SNG; mijenja se način izdavanja: Na zahtjev / Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 17,7 GHz – 20,2 GHz dodaje se primjena: Prijamni satelitski terminali; dodaje se dokument: ERC/DEC/(99)26; dodaje se opća bilješka: ROES; dodaje se način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 17,3 GHz – 20,2 GHz mijenja se primjena tako da sada glasi: GSO ESOMP/ESIM; te se dodaje primjena: NGSO ESOMP/ESIM; dodaje se dokument: ECC/DEC/(15)04; dodaje se opća bilješka: 17,3-20,2 GHz i 27,5-29,1 GHz te 29,5-30 GHz; dodaje se način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 17,7 GHz – 19,7 GHz mijenja se opća bilješka: Namijenjeno za koordinirane i nekoordinirane zemaljske postaje. Prioritet za civilne sustave; mijenja se način izdavanja: Na zahtjev / Opća dozvola

- U frekvencijskim pojasevima 27,5 GHz – 30 GHz mijenja se primjena tako da sada glasi: GSO ESOMP/ESIM; te se dodaje primjena: NGSO ESOMP/ESIM; dodaje se dokument: ECC/DEC/(15)04; dodaje se opća bilješka: 17,3-20,2 GHz i 27,5-29,1 GHz te 29,5-30 GHz; dodaje se način izdavanja: Opća dozvola

- U frekvencijskom pojasu 29,9 GHz – 30,0 GHz namjena za istraživanje zemlje satelitsko (Zemlja – svemir) se iz sekundarne osnove prebacuje u primarnu zbog usklađivanja sa Europskom tablicom namjene (ECA)

- U frekvencijskim pojasevima 76 GHz – 77 GHz  za primjenu: Telematika u prijevozu i prometu; dodaje se dokument: ECC/DEC/(16)01; mijenja se opća bilješka: Unutar pojasa 76-766 GHz. Radari vozila i infrastruktura na zemlji. Radari za otkrivanje prepreka za uporabu helikoptera.

- U frekvencijskim pojasevima 47,5 GHz – 47,9 GHz, 48,2 GHz – 48,54 GHz i 49,44 GHz – 50,2 GHz dodaje se opća bilješka: HDFSS

- Mijenja se naziv primjene 'SRD za primjene u cestovnom prometu' u 'Telematika u prijevozu i prometu' iz razloga jer se navedena kategorija uređaja malog dometa ne odnosi samo na cestovne primjene

- Mijenja se naziv primjene 'SRD različite namjene' u 'Nespecifični uređaji malog dometa' iz razloga usklađivanja terminologije sa provedbenom odlukom Europske komisije br. 2013/752/EU o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radijskog spektra za uporabu uređaja malog dometa i ukidanju Odluke 2005/928/EZ

III.  PRIJEDLOG TABLICE NAMJENE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Prilaže se prijedlog Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra.