HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA

Zagreb, rujan 2017.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje propisa za provedbu ZEK-a, čije donošenje je u nadležnosti HAKOM-a sukladno ZEK-u.

Na temelju dosadašnje prakse, HAKOM je uočio nejasnoće i nedorečenosti postojećeg Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama (NN br. 45/12 i 97/14, dalje: Pravilnik). Također, Hrvatski radioamaterski savez (dalje: HRS) je predložio određene izmjene u svezi uporabe određenih radiofrekvencijskih pojaseva.

U tom smislu, HAKOM je ocijenio osnovanim donijeti izmjene Pravilnika.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Pravilnik je donesen temeljem ovlasti propisane člankom 82.a stavkom 5. ZEK-a i njime su propisani podrobniji uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme.

U cilju podrobnijeg opisa djelovanja radioamaterskih klubova, dodana je definicija radioamaterskog kluba u članku 2.

U suradnji s HRS-om, u članku 4. je dodatno propisano za koje je postaje je potrebna suglasnost HRS-a.

U članku 13. je dodatno pojašnjeno privremeno postavljanje radioamaterske postaje.

U Dodatku 1, Tablici 1., dodani su, u dogovoru s HRS-om, određeni frekvencijski pojasevi uz osnovna ograničenja (2 MHz, 5 kHz, 14 MHz), uz izmjenu odgovarajućih napomena.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82.a. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (NN br. 45/12 i 97/14; dalje: Pravilnik) u članku 2. na kraju točke 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 4. koja glasi:

„4. radioamaterski klub: udruga radioamatera registrirana u skladu s propisima RH.“

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

„3. amaterski repetitor ili digipitor koji postavlja Savez ili klub, na temelju plana koji se dostavlja Agenciji ili uz prethodnu pisanu suglasnost Saveza,“

U stavku 3. na kraju točke 5. zarez se zamjenjuje točkom i dodaje se nova rečenica koja glasi:

„Za postavljanje ove postaje klub treba dobiti prethodnu suglasnost Saveza,“

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. iza riječi „mjeseca“ dodaje se riječ „neprekidno“.

Članak 4.

U Dodatku 1., poglavlju 1., Tablica 1. mijenja se i glasi:

„TABLICA 1.

| Razred | Frekvencijski pojas | Napo-mena | Status | Snaga odašiljača (PEP) (W) | Maksimalna širina pojasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 135,7 – 137,8 kHz | 4 | S | 1 | 200 Hz |
|  | 472 – 479 kHz | 4* | S | 1 | 200 Hz |
|  | 1810 – 1850kHz |  | Pex | 1500 | 2.7 kHz |
|  | 1850-2000 kHz | 6 | S | 1000 | 2.7 kHz |
|  | 3500 – 3800 kHz |  | P | 1500 | 2.7 kHz |
|  | 5351,5 - 5366,5 kHz | 7 | S | 15 |  |
|  | 7000 – 7100 kHz | 1 | Pex | 1500 |  |
|  | 7100 – 7200 kHz | 1 | S | 1500 |  |
|  | 10 100 – 10 150 kHz | 3 | S | 250 | 2.7 kHz |
|  | 14 000 – 14 250 kHz | 1 | Pex | 1500 |  |
|  | 14 250 – 14 350 kHz |  | Pex | 1500 |  |
|  | 18 068 – 18 168 kHz | 1 | Pex | 1500 |  |
|  | 21 000 – 21 450 kHz | 1 | Pex | 1500 |  |
|  | 24 890 – 24 990 kHz | 1 | Pex | 1500 |  |
|  | 28 000 – 29 700 kHz | 1 | Pex | 1500 | 6.0 kHz |
|  | 50 000 – 51 900 kHz |  | S | 100 | 12.0 kHz |
|  | 70 000 – 70 450 kHz |  | S | 10 | 12.0 kHz |
|  | 144 – 146 MHz | 1 | Pex | 1500 | 20.0 kHz |

| Razred | Frekvencijski pojas | Napo-mena | Status | Snaga odašiljača (PEP) (W) | Maksimalna širina kanala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 430 – 440 MHz | 2, 5 | Pex | 1500 | 2 MHz / 7 MHz |
|  | 1240 – 1300 MHz | 1*, 5 | S | 1500 | 2 MHz / 7 MHz / 18 MHz |
|  | 2300 – 2400 MHz | 5 | S | 150 | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 2400 – 2450 MHz | 1, 2, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 3400 – 3410 MHz | 5 | S |  | 10 MHz |
|  | 5650 – 5850 MHz | 1*, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 10 – 10,45 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 10,45 – 10,5 GHz | 1, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 24 – 24,05 GHz | 1 | Pex |  |  |
|  | 24,05 – 24,25 GHz | 2, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 47 – 47,2 GHz | 1 | Pex |  |  |
|  | 76 – 77,5 GHz | 1, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 77,5 – 78 GHz | 5 | P |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 78 – 81 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 122,25 – 123 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 134 – 136 GHZ | 5 | Pex |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 136 – 141 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 241 – 248 GHz | 1 | S |  |  |
|  | 248 – 250 GHz | 1 | Pex |  |  |

| Razred | Frekvencijski pojas | Napo-mena | Status | Snaga odašiljača (PEP) (W) | Maksimalna širina kanala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 3500 – 3800 kHz 7000 – 7200 kHz 14040 – 14150 i 14280 - 14350 21000 - 21450 kHz |  | P | 100 | 2.7 kHz |
|  | 28000 - 29700 kHz |  | P | 100 | 6.0 kHz |
|  | 144 – 146 MHz | 1 | Pex | 100 | 20.0 kHz |
|  | 430 – 440 MHz | 2, 5 | Pex |  | 2 MHz / 7 MHz |
|  | 1240 – 1300 MHz | 1*, 5 | S |  | 2 MHz / 7 MHz / 18 MHz |
|  | 2300 – 2400 MHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 2400 – 2450 MHz | 1, 2, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 5650 – 5850 MHz | 1*, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 10 – 10,45 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 10,45 – 10,5 GHz | 1, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 24 – 24,05 GHz | 1, 5 | Pex |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 24,05 – 24,25 GHz | 2 | S |  |  |
|  | 47 – 47,2 GHz | 1 | Pex |  |  |
|  | 76 –77,5 GHz | 1, 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 77,5 – 78 GHz | 5 | P |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 78 – 81 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 122,25 – 123 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 134 – 136 GHZ | 5 | Pex |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 136 – 141 GHz | 5 | S |  | 10 MHz / 20 MHz |
|  | 241 – 248 GHz | 1 | S |  |  |
|  | 248 – 250 GHz | 1 | Pex |  |  |

„

U poglavlju 2., Napomeni 5, točka 2. mijenja se i glasi:

„- 18 MHz i 20 MHz – odnosi se na frekvencijsko ili kvadraturno modulirani prijenos.“

U poglavlju 2., iza Napomene 5 dodaju se nove Napomene 6 i 7 koje glase:

„Napomena 6:

U frekvencijskom području 1850 - 2000 kHz najveća srednja snaga odašiljača iznosi 1000  W.

Napomena 7:

U frekvencijskom području 5351,5 - 5366,5 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP –Equivalent Isotropically Radiated Power) iznosi 15 W.“

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić