| Namjena | Uporaba | Primjena | Dokument | Opća bilješka | Način izdavanja | Prijenos/najam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24,25 - 24,45 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA |  | SAP/SAB i ENG/OB | ERC/REC 25-10 |  | Na zahtjev |  |
| POKRETNA |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
|  |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
|  |  | Nepokretna | T/R 13-02 | Jednosmjerne nepokretne veze | Na zahtjev |  |
|  |  | Telematika u prijevozu i prometu | ERC/REC 70-03 | Automobilski radari | Opća dozvola |  |

| 24,45 - 24,5 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA |  | SAP/SAB i ENG/OB | ERC/REC 25-10 |  | Na zahtjev |  |
| POKRETNA |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
|  |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
|  |  | Nepokretna | T/R 13-02 | Jednosmjerne nepokretne veze | Na zahtjev |  |
|  |  | Telematika u prijevozu i prometu | ERC/REC 70-03 | Automobilski radari | Opća dozvola |  |

| 24,5 - 24,65 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA |  | Nepokretni bežični pristup | ECC/REC/(11)01 | CRS uparena sa 25,5-26,5 GHz za FDD sustave | Javni poziv/Natječaj | DA |
| POKRETNA |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
|  |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
|  |  | Nepokretna | T/R 13-02 |  | Na zahtjev |  |

| 24,65 - 24,75 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA |  | Nepokretni bežični pristup | ECC/REC/(11)01 | CRS uparena sa 25,5-26,5 GHz za FDD sustave | Javni poziv/Natječaj | DA |
| POKRETNA |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
|  |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
|  |  | Nepokretna | T/R 13-02 |  | Na zahtjev |  |

| 24,75 - 25,25 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA |  | Nepokretni bežični pristup | ECC/REC/(11)01 | CRS uparena sa 25,5-26,5 GHz za FDD sustave | Javni poziv/Natječaj | DA |
| POKRETNA |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
|  |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
|  |  | Nepokretna | T/R 13-02 |  | Na zahtjev |  |

| 25,25 - 25,5 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA |  | Nepokretni bežični pristup | ECC/REC/(11)01 | CRS uparena sa 25,5-26,5 GHz za FDD sustave | Javni poziv/Natječaj | DA |
| MEĐUSATELITSKA 5.536 |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
| POKRETNA |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
|  |  | Nepokretna | T/R 13-02 |  | Na zahtjev |  |

| 25,5 - 26,5 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA |  | Nepokretni bežični pristup | ECC/REC/(11)01 | CRS uparena sa 25,5-26,5 GHz za FDD sustave | Javni poziv/Natječaj | DA |
| MEĐUSATELITSKA 5.536 |  | Istraživanje svemira |  | Satelitska telemetrija | Na zahtjev |  |
| POKRETNA |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
| ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.536A |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
| Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z) 5.536A |  | Nepokretna | T/R 13-02 |  | Na zahtjev |  |

| 26,5 - 27 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA | Voj/Civ | Sustavi obrane |  | Harmonizirani vojni pojas namijenjen za nepokretne i pokretne sustave | Bez dozvole |  |
| MEĐUSATELITSKA 5.536 |  | Istraživanje svemira |  | Satelitska telemetrija | Na zahtjev |  |
| POKRETNA |  | Radari kratkoga dometa | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | Novi SRR sustavi mogu se uvoditi u CEPT članicama u pojasu 24,25-26,65 GHz do 20182022/01/01. | Opća dozvola |  |
| ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.536A |  | SRD za radiodeterminacijske primjene | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | Radari za mjerenje razine spremnika (24,05-27 GHz) i radari za mjerenje razine (24,05-26,5 GHz) | Opća dozvola |  |
| Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z) 5.536A |  |  |  |  |  |  |

| 27 - 27,5 GHz | Civ | MFCN | ECC/DEC/(18)06 |  | Javni poziv/Natječaj/ Javna dražba | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEPOKRETNA | Voj | Sustavi obrane |  | Harmonizirani vojni pojas namijenjen za nepokretne i pokretne sustave | Bez dozvole |  |
| MEĐUSATELITSKA 5.536 |  |  |  |  |  |  |
| POKRETNA |  |  |  |  |  |  |
| Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z) |  |  |  |  |  |  |