HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE

KOJI SE KORISTE ZA MIKROVALNE VEZE

Članak 1.

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koristi za mikrovalne veze, je kako slijedi:

Tablica 1. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 2 GHz

| Frekvencijski raspon: | 2085 – 2110 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | Izvedeni raspored unutar donjeg dijela CEPT Rec. T/R 13-01 Annex C |
| ETSI norma: | EN 300 454 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Jednosmjerne mikrovalne veze za prijenos modulacije (radio). Analogne i digitalne. Pojas je podijeljen u dvije grupe nosilaca koji se kombiniraju ako se veza ostvaruje u više skokova (hopova) |
| Mogući kanalni rasporedi: | 0,25 MHz |
| Dupleksni razmak: | - |
| Centralna frekvencija f0: | - |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 15. |

Tablica 2. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 4 GHz

| Frekvencijski raspon: | 3800 – 4200 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/REC 12-08, Annex B (ITU-R F.382) |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: |  |
| Mogući kanalni rasporedi: | 29 MHz |
| Dupleksni razmak: | 213 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 4003,5 |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 16. |

Tablica 3. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje donjih 6 GHz (L6)

| Frekvencijski raspon: | 5925 – 6425 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/REC 14-01 (ITU-R F.383) |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Raspored odašiljačkih donjih i gornjih strana mora biti usklađen s frekvencijskim pojasom gornjih 6 GHz. |
| Mogući kanalni rasporedi: | 29,65 MHz |
| Dupleksni razmak: | 252,04 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 6175 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 17. |

Tablica 4. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje gornjih 6 GHz (U6)

| Frekvencijski raspon: | 6425 – 7125 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/REC 14-02 Annex 1 (ITU-R F.385) |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Koristi se dio CEPT preporuke koja kao osnovu uzima 40 MHz kanale. Raspored odašiljačkih donjih i gornjih strana mora biti usklađen s frekvencijskim pojasom donjih 6 GHz. |
| Mogući kanalni rasporedi: | 20; 40; 80 MHz |
| Dupleksni razmak: | 340 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 6770 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 18. |

Tablica 5. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 7,2 GHz

| Frekvencijski raspon: | 7125 – 7425 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | ITU-R F.385 (CEPT/ECC/REC/(02)06) |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | S obzirom da je pojas 7250 – 7375 MHz namijenjen za vojnu uporabu, ne koristi se niti jedan od preporukama (ITU, CEPT) predviđenih kanalnih rasporeda. Raspored odašiljačkih donjih i gornjih strana mora biti usklađen s frekvencijskim pojasom 7.5 GHz. |
| Mogući kanalni rasporedi: | - |
| Dupleksni razmak: | - |
| Centralna frekvencija f0: | 7275 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | - |

Tablica 6. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 7,5 GHz

| Frekvencijski raspon: | 7425 – 7725 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ECC/REC/(02)06, Annex 1 |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Stari kanalni raspored rađen je u skladu s ITU-R F.385 (osnovna preporuka i annex 1) koji predviđa 161 MHz dupleksni razmak za kanale uže od 28 MHz. Zbog usklađivanja s CEPT-ovom preporukom nove dodjele za kanale 7 i 14 MHz imaju 154 MHz dupleksni razmak. |
| Mogući kanalni rasporedi: | 7; 14; 28 MHz |
| Dupleksni razmak: | 154 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 7575 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 19. |

Tablica 7. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje donjih 8 GHz (L8)

| Frekvencijski raspon: | 7725 – 8275 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ECC/REC/(02)06 (ITU-R F.386, Annex 3) |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Pojas 7900 – 8025 MHz je namijenjen za voj./civ. uporabu |
| Mogući kanalni rasporedi: | 29,65; 59,3 MHz |
| Dupleksni razmak: | 311,32 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 8000 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 20. |

Tablica 8. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje gornjih 8 GHz (U8)

| Frekvencijski raspon: | 8275 – 8500 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ECC/REC/(02)06 (ITU-R F.386, Annex 3) |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Kanalni raspored 28 MHz nastao je spajanjem dvaju susjednih 14 MHz kanala iz ITU-R F.386 annex 3 |
| Mogući kanalni rasporedi: | 14; 28 MHz |
| Dupleksni razmak: | 119 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 8387,5 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 21. |

Tablica 9. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 11 GHz

| Frekvencijski raspon: | 10700 – 11700 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/REC 12-06 |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Frekvencijski pojas dijeli se sa satelitskim FSS vezama, te se koristi samo u slučajevima da nije moguće realizirati vezu u frekvencijskom pojasu 13 GHz. Za veze velikih kapaciteta. |
| Mogući kanalni rasporedi: | 40; 80 MHz |
| Dupleksni razmak: | 490 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 11200 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 22. |

Tablica 10. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 13 GHz

| Frekvencijski raspon: | 12750 – 13250 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/REC 12-02 |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: |  |
| Mogući kanalni rasporedi: | 1,75; 3,5; 7; 14; 28 i 56 MHz |
| Dupleksni razmak: | 266 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 12966 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 23. |

Tablica 11. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 14 GHz

| Frekvencijski raspon: | 14500 – 14620 / 15230 – 15350 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/REC 12-07 |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | Koristi se za jednosmjerne analogne veze TV koncesionara. Iako preporuka definira veći broj kanalnih rasporeda, koristi se samo 28 MHz frekvencijski raster. |
| Mogući kanalni rasporedi: | 28 MHz |
| Dupleksni razmak: | - |
| Centralna frekvencija f0: | 14924 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 24. |

Tablica 12. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 18 GHz

| Frekvencijski raspon: | 17700 - 19700 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC TR 12-03 |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: |  |
| Napomene: | Iznimno, za kanale širine 6,875 MHZ i manje, moguće je koristiti kanalni raspored prema tablici 25. |
| Mogući kanalni rasporedi: | 3,4375; 6,875; 13,75; 27,5; 55 i 110 MHz |
| Dupleksni razmak: | 1010 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 18700 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 25., Tablica 26. |

Tablica 13. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 23 GHz

| Frekvencijski raspon: | 22000 – 22600 / 23000 - 23600 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/ TR 13-02, Annex A |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: | - |
| Mogući kanalni rasporedi: | 3,5; 7; 14; 28; 56 i 112 MHz |
| Dupleksni razmak: | 1008 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 21196 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 27. |

Tablica 14. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 38 GHz

| Frekvencijski raspon: | 37000 - 39500 MHz |
| --- | --- |
| Kanalni raspored: | CEPT/ERC/TR 12-01 |
| ETSI norma: | EN 302 217 |
| Ostale ETSI norme: | - |
| Napomene: |  |
| Mogući kanalni rasporedi: | 3,5; 7; 14; 28; 56 i 112 MHz |
| Dupleksni razmak: | 1260 MHz |
| Centralna frekvencija f0: | 38248 MHz |
| Tablica kanalnog rasporeda: | Tablica 28. |

Tablica 15.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 2 GHz

| 0,25 MHz |  |  | 0,25 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilacDONJI |  | n' | fnosilacGORNJI |
| 1 | 2087,75 |  | 1 | 2101,75 |
| 2 | 2088 |  | 2 | 2102 |
| 3 | 2088,25 |  | 3 | 2102,25 |
| 4 | 2088,5 |  | 4 | 2102,5 |
| 5 | 2088,75 |  | 5 | 2102,75 |
| 6 | 2089 |  | 6 | 2103 |
| 7 | 2089,25 |  | 7 | 2103,25 |
| 8 | 2089,5 |  | 8 | 2103,5 |
| 9 | 2089,75 |  | 9 | 2103,75 |
| 10 | 2090 |  | 10 | 2104 |
| 11 | 2090,25 |  | 11 | 2104,25 |
| 12 | 2090,5 |  | 12 | 2104,5 |
| 13 | 2090,75 |  | 13 | 2104,75 |
| 14 | 2091 |  | 14 | 2105 |
| 15 | 2091,25 |  | 15 | 2105,25 |
| 16 | 2091,5 |  | 16 | 2105,5 |
| 17 | 2091,75 |  | 17 | 2105,75 |
| 18 | 2092 |  | 18 | 2106 |
| 19 | 2092,25 |  | 19 | 2106,25 |
| 20 | 2092,5 |  | 20 | 2106,5 |
| 21 | 2092,75 |  | 21 | 2106,75 |
| 22 | 2093 |  | 22 | 2107 |
| 23 | 2093,25 |  | 23 | 2107,25 |
| 24 | 2093,5 |  | 24 | 2107,5 |
| 25 | 2093,75 |  | 25 | 2107,75 |
| 26 | 2094 |  | 26 | 2108 |
| 27 | 2094,25 |  | 27 | 2108,25 |
| 28 | 2094,5 |  | 28 | 2108,5 |
| 29 | 2094,75 |  | 29 | 2108,75 |
| 30 | 2095 |  | 30 | 2109 |

Tablica 16.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 4 GHz

| 29 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 3824,5 | 1' | 4037,5 |
| 2 | 3853,5 | 2' | 4066,5 |
| 3 | 3882,5 | 3' | 4095,5 |
| 4 | 3911,5 | 4' | 4124,5 |
| 5 | 3940,5 | 5' | 4153,5 |
| 6 | 3969,5 | 6' | 4182,5 |

Tablica 17.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje donjih 6 GHz (L6)

| 29,65 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 5945,2 | 1' | 6197,24 |
| 2 | 5974,85 | 2' | 6226,89 |
| 3 | 6004,5 | 3' | 6256,54 |
| 4 | 6034,15 | 4' | 6286,19 |
| 5 | 6063,8 | 5' | 6315,84 |
| 6 | 6093,45 | 6' | 6345,49 |
| 7 | 6123,1 | 7' | 6375,14 |
| 8 | 6152,75 | 8' | 6404,79 |

Tablica 18.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje gornjih 6 GHz (U6)

| 20 MHz |  |  |  | 40 MHz |  |  |  | 80 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 6440 | 1' | 6780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 6460 | 1' | 6800 | 1 | 6480 | 1' | 6820 |
| 2 | 6460 | 2' | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6480 | 3' | 6820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6500 | 2' | 6840 |  |  |  |  |
| 4 | 6500 | 4' | 6840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6520 | 5' | 6860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6540 | 3' | 6880 | 2 | 6560 | 2' | 6900 |
| 6 | 6540 | 6' | 6880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6560 | 7' | 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 6580 | 4' | 6920 |  |  |  |  |
| 8 | 6580 | 8' | 6920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6600 | 9' | 6940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 6620 | 5' | 6960 | 3 | 6640 | 3' | 6980 |
| 10 | 6620 | 10' | 6960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 6640 | 11' | 6980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 6660 | 6' | 7000 |  |  |  |  |
| 12 | 6660 | 12' | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6680 | 13' | 7020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 6700 | 7' | 7040 | 4 | 6720 | 4' | 7060 |
| 14 | 6700 | 14' | 7040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6720 | 15' | 7060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 6740 | 8' | 7080 |  |  |  |  |
| 16 | 6740 | 16' | 7080 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 19.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 7,5 GHz

| 7 MHz |  |  |  | 14 MHz |  |  |  | 28 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 7431,5 | 1' | 7585,5 | 1 | 7435 | 1' | 7589 | 1 | 7442 | 1' | 7596 |
| 2 | 7438,5 | 2' | 7592,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7445,5 | 3' | 7599,5 | 2 | 7449 | 2' | 7603 |  |  |  |  |
| 4 | 7452,5 | 4' | 7606,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7459,5 | 5' | 7613,5 | 3 | 7463 | 3' | 7617 | 2 | 7470 | 2' | 7624 |
| 6 | 7466,5 | 6' | 7620,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7473,5 | 7' | 7627,5 | 4 | 7477 | 4' | 7631 |  |  |  |  |
| 8 | 7480,5 | 8' | 7634,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7487,5 | 9' | 7641,5 | 5 | 7491 | 5' | 7645 | 3 | 7498 | 3' | 7652 |
| 10 | 7494,5 | 10' | 7648,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7501,5 | 11' | 7655,5 | 6 | 7505 | 6' | 7659 |  |  |  |  |
| 12 | 7508,5 | 12' | 7662,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7515,5 | 13' | 7669,5 | 7 | 7519 | 7' | 7673 | 4 | 7526 | 4' | 7680 |
| 14 | 7522,5 | 14' | 7676,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7529,5 | 15' | 7683,5 | 8 | 7533 | 8' | 7687 |  |  |  |  |
| 16 | 7536,5 | 16' | 7690,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7543,5 | 17' | 7697,5 | 9 | 7547 | 9' | 7701 | 5 | 7554 | 5' | 7708 |
| 18 | 7550,5 | 18' | 7704,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7557,5 | 19' | 7711,5 | 10 | 7561 | 10' | 7715 |  |  |  |  |
| 20 | 7564,5 | 20' | 7718,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 20.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje donjih 8 GHz (L8)

| 29,65 MHz |  |  |  | 59,3 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 7747,7 | 1' | 8059,02 | 1 | 7762,525 | 1' | 8073,845 |
| 2 | 7777,35 | 2' | 8088,67 |  |  |  |  |
| 3 | 7807 | 3' | 8118,32 | 2 | 7821,825 | 2' | 8133,145 |
| 4 | 7836,65 | 4' | 8147,97 |  |  |  |  |
| 5 | 7866,3 | 5' | 8177,62 | 3 | 7881,125 | 3' | 8192,445 |
| 6 | 7895,95 | 6' | 8207,27 |  |  |  |  |
| 7 | 7925,6 | 7' | 8236,92 | 4 | 7940,425 | 4' | 8251,745 |
| 8 | 7955,25 | 8' | 8266,57 |  |  |  |  |

Tablica 21.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje gornjih 8 GHz (U8)

| 14 MHz |  |  |  | 28 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 8293 | 1' | 8412 | 1 | 8300 | 1' | 8419 |
| 2 | 8307 | 2' | 8426 |  |  |  |  |
| 3 | 8321 | 3' | 8440 | 2 | 8328 | 2' | 8447 |
| 4 | 8335 | 4' | 8454 |  |  |  |  |
| 5 | 8349 | 5' | 8468 | 3 | 8356 | 3' | 8475 |
| 6 | 8363 | 6' | 8482 |  |  |  |  |

Tablica 22.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 11 GHz

| 40 MHz |  |  |  | 80 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 10735 | 1' | 11225 | 1 | 10755 | 1' | 11245 |
| 2 | 10775 | 2' | 11265 |  |  |  |  |
| 3 | 10815 | 3' | 11305 | 2 | 10835 | 2' | 11325 |
| 4 | 10855 | 4' | 11345 |  |  |  |  |
| 5 | 10895 | 5' | 11385 | 3 | 10915 | 3' | 11405 |
| 6 | 10935 | 6' | 11425 |  |  |  |  |
| 7 | 10975 | 7' | 11465 | 4 | 10995 | 4' | 11485 |
| 8 | 11015 | 8' | 11505 |  |  |  |  |
| 9 | 11055 | 9' | 11545 | 5 | 11075 | 5' | 11565 |
| 10 | 11095 | 10' | 11585 |  |  |  |  |
| 11 | 11135 | 11' | 11625 | 6 | 11155 | 6' | 11645 |
| 12 | 11175 | 12' | 11665 |  |  |  |  |

Tablica 23.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 13 GHz

| 1,75 MHz |  |  |  | 3,5 MHz |  |  |  | 7 MHz |  |  |  | 14 MHz |  |  |  | 28 MHz |  |  |  | 56 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | f'nosilac | n | fnosilac | n' | f'nosilac | n | fnosilac | n' | f'nosilac | n | fnosilac | n' | f'nosilac | n | fnosilac | n' | f'nosilac | n | fnosilac | n' | f'nosilac |
| 1 | 12751,875 | 1' | 13017,875 | 1 | 12752,75 | 1' | 13018,75 | 1 | 12754,5 | 1' | 13020,5 | 1 | 12758 | 1' | 13024 | 1 | 12765 | 1' | 13031 | 1 | 12779 | 1' | 13045 |
| 2 | 12753,625 | 2' | 13019,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12755,375 | 3' | 13021,375 | 2 | 12756,25 | 2' | 13022,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12757,125 | 4' | 13023,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12758,875 | 5' | 13024,875 | 3 | 12759,75 | 3' | 13025,75 | 2 | 12761,5 | 2' | 13027,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12760,625 | 6' | 13026,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12762,375 | 7' | 13028,375 | 4 | 12763,25 | 4' | 13029,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12764,125 | 8' | 13030,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12765,875 | 9' | 13031,875 | 5 | 12766,75 | 5' | 13032,75 | 3 | 12768,5 | 3' | 13034,5 | 2 | 12772 | 2' | 13038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12767,625 | 10' | 13033,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12769,375 | 11' | 13035,375 | 6 | 12770,25 | 6' | 13036,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12771,125 | 12' | 13037,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12772,875 | 13' | 13038,875 | 7 | 12773,75 | 7' | 13039,75 | 4 | 12775,5 | 4' | 13041,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 12774,625 | 14' | 13040,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12776,375 | 15' | 13042,375 | 8 | 12777,25 | 8' | 13043,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 12778,125 | 16' | 13044,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 12779,875 | 17' | 13045,875 | 9 | 12780,75 | 9' | 13046,75 | 5 | 12782,5 | 5' | 13048,5 | 3 | 12786 | 3' | 13052 | 2 | 12793 | 2' | 13059 |  |  |  |  |
| 18 | 12781,625 | 18' | 13047,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 12783,375 | 19' | 13049,375 | 10 | 12784,25 | 10' | 13050,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 12785,125 | 20' | 13051,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 12786,875 | 21' | 13052,875 | 11 | 12787,75 | 11' | 13053,75 | 6 | 12789,5 | 6' | 13055,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 12788,625 | 22' | 13054,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 12790,375 | 23' | 13056,375 | 12 | 12791,25 | 12' | 13057,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 12792,125 | 24' | 13058,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 12793,875 | 25' | 13059,875 | 13 | 12794,75 | 13' | 13060,75 | 7 | 12796,5 | 7' | 13062,5 | 4 | 12800 | 4' | 13066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 12795,625 | 26' | 13061,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 12797,375 | 27' | 13063,375 | 14 | 12798,25 | 14' | 13064,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 12799,125 | 28' | 13065,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 12800,875 | 29' | 13066,875 | 15 | 12801,75 | 15' | 13067,75 | 8 | 12803,5 | 8' | 13069,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 12802,625 | 30' | 13068,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 12804,375 | 31' | 13070,375 | 16 | 12805,25 | 16' | 13071,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 12806,125 | 32' | 13072,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 12807,875 | 33' | 13073,875 | 17 | 12808,75 | 17' | 13074,75 | 9 | 12810,5 | 9' | 13076,5 | 5 | 12814 | 5' | 13080 | 3 | 12821 | 3' | 13087 | 2 | 12835 | 2' | 13101 |
| 34 | 12809,625 | 34' | 13075,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 12811,375 | 35' | 13077,375 | 18 | 12812,25 | 18' | 13078,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 12813,125 | 36' | 13079,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 12814,875 | 37' | 13080,875 | 19 | 12815,75 | 19' | 13081,75 | 10 | 12817,5 | 10' | 13083,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 12816,625 | 38' | 13082,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 12818,375 | 39' | 13084,375 | 20 | 12819,25 | 20' | 13085,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 12820,125 | 40' | 13086,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 12821,875 | 41' | 13087,875 | 21 | 12822,75 | 21' | 13088,75 | 11 | 12824,5 | 11' | 13090,5 | 6 | 12828 | 6' | 13094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 12823,625 | 42' | 13089,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 12825,375 | 43' | 13091,375 | 22 | 12826,25 | 22' | 13092,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 12827,125 | 44' | 13093,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 12828,875 | 45' | 13094,875 | 23 | 12829,75 | 23' | 13095,75 | 12 | 12831,5 | 12' | 13097,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 12830,625 | 46' | 13096,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 12832,375 | 47' | 13098,375 | 24 | 12833,25 | 24' | 13099,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 12834,125 | 48' | 13100,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 12835,875 | 49' | 13101,875 | 25 | 12836,75 | 25' | 13102,75 | 13 | 12838,5 | 13' | 13104,5 | 7 | 12842 | 7' | 13108 | 4 | 12849 | 4' | 13115 |  |  |  |  |
| 50 | 12837,625 | 50' | 13103,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 12839,375 | 51' | 13105,375 | 26 | 12840,25 | 26' | 13106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 12841,125 | 52' | 13107,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 12842,875 | 53' | 13108,875 | 27 | 12843,75 | 27' | 13109,75 | 14 | 12845,5 | 14' | 13111,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 12844,625 | 54' | 13110,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 12846,375 | 55' | 13112,375 | 28 | 12847,25 | 28' | 13113,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 12848,125 | 56' | 13114,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 12849,875 | 57' | 13115,875 | 29 | 12850,75 | 29' | 13116,75 | 15 | 12852,5 | 15' | 13118,5 | 8 | 12856 | 8' | 13122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 12851,625 | 58' | 13117,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 12853,375 | 59' | 13119,375 | 30 | 12854,25 | 30' | 13120,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 12855,125 | 60' | 13121,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 12856,875 | 61' | 13122,875 | 31 | 12857,75 | 31' | 13123,75 | 16 | 12859,5 | 16' | 13125,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 12858,625 | 62' | 13124,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 12860,375 | 63' | 13126,375 | 32 | 12861,25 | 32' | 13127,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 12862,125 | 64' | 13128,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 12863,875 | 65' | 13129,875 | 33 | 12864,75 | 33' | 13130,75 | 17 | 12866,5 | 17' | 13132,5 | 9 | 12870 | 9' | 13136 | 5 | 12877 | 5' | 13143 | 3 | 12891 | 3' | 13157 |
| 66 | 12865,625 | 66' | 13131,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 12867,375 | 67' | 13133,375 | 34 | 12868,25 | 34' | 13134,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 12869,125 | 68' | 13135,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 12870,875 | 69' | 13136,875 | 35 | 12871,75 | 35' | 13137,75 | 18 | 12873,5 | 18' | 13139,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 12872,625 | 70' | 13138,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 12874,375 | 71' | 13140,375 | 36 | 12875,25 | 36' | 13141,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 12876,125 | 72' | 13142,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 12877,875 | 73' | 13143,875 | 37 | 12878,75 | 37' | 13144,75 | 19 | 12880,5 | 19' | 13146,5 | 10 | 12884 | 10' | 13150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 12879,625 | 74' | 13145,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 12881,375 | 75' | 13147,375 | 38 | 12882,25 | 38' | 13148,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12883,125 | 76' | 13149,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 12884,875 | 77' | 13150,875 | 39 | 12885,75 | 39' | 13151,75 | 20 | 12887,5 | 20' | 13153,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 12886,625 | 78' | 13152,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 12888,375 | 79' | 13154,375 | 40 | 12889,25 | 40' | 13155,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 12890,125 | 80' | 13156,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 12891,875 | 81' | 13157,875 | 41 | 12892,75 | 41' | 13158,75 | 21 | 12894,5 | 21' | 13160,5 | 11 | 12898 | 11' | 13164 | 6 | 12905 | 6' | 13171 |  |  |  |  |
| 82 | 12893,625 | 82' | 13159,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 12895,375 | 83' | 13161,375 | 42 | 12896,25 | 42' | 13162,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 12897,125 | 84' | 13163,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 12898,875 | 85' | 13164,875 | 43 | 12899,75 | 43' | 13165,75 | 22 | 12901,5 | 22' | 13167,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 12900,625 | 86' | 13166,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 12902,375 | 87' | 13168,375 | 44 | 12903,25 | 44' | 13169,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 12904,125 | 88' | 13170,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 12905,875 | 89' | 13171,875 | 45 | 12906,75 | 45' | 13172,75 | 23 | 12908,5 | 23' | 13174,5 | 12 | 12912 | 12' | 13178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 12907,625 | 90' | 13173,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 12909,375 | 91' | 13175,375 | 46 | 12910,25 | 46' | 13176,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 12911,125 | 92' | 13177,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 12912,875 | 93' | 13178,875 | 47 | 12913,75 | 47' | 13179,75 | 24 | 12915,5 | 24' | 13181,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 12914,625 | 94' | 13180,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 12916,375 | 95' | 13182,375 | 48 | 12917,25 | 48' | 13183,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 12918,125 | 96' | 13184,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 12919,875 | 97' | 13185,875 | 49 | 12920,75 | 49' | 13186,75 | 25 | 12922,5 | 25' | 13188,5 | 13 | 12926 | 13' | 13192 | 7 | 12933 | 7' | 13199 | 4 | 12947 | 4' | 13213 |
| 98 | 12921,625 | 98' | 13187,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 12923,375 | 99' | 13189,375 | 50 | 12924,25 | 50' | 13190,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 12925,125 | 100' | 13191,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 12926,875 | 101' | 13192,875 | 51 | 12927,75 | 51' | 13193,75 | 26 | 12929,5 | 26' | 13195,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 12928,625 | 102' | 13194,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 12930,375 | 103' | 13196,375 | 52 | 12931,25 | 52' | 13197,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 12932,125 | 104' | 13198,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 12933,875 | 105' | 13199,875 | 53 | 12934,75 | 53' | 13200,75 | 27 | 12936,5 | 27' | 13202,5 | 14 | 12940 | 14' | 13206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 12935,625 | 106' | 13201,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 12937,375 | 107' | 13203,375 | 54 | 12938,25 | 54' | 13204,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 12939,125 | 108' | 13205,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 12940,875 | 109' | 13206,875 | 55 | 12941,75 | 55' | 13207,75 | 28 | 12943,5 | 28' | 13209,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 12942,625 | 110' | 13208,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 12944,375 | 111' | 13210,375 | 56 | 12945,25 | 56' | 13211,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 12946,125 | 112' | 13212,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 12947,875 | 113' | 13213,875 | 57 | 12948,75 | 57' | 13214,75 | 29 | 12950,5 | 29' | 13216,5 | 15 | 12954 | 15' | 13220 | 8 | 12961 | 8' | 13227 |  |  |  |  |
| 114 | 12949,625 | 114' | 13215,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 12951,375 | 115' | 13217,375 | 58 | 12952,25 | 58' | 13218,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 12953,125 | 116' | 13219,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 12954,875 | 117' | 13220,875 | 59 | 12955,75 | 59' | 13221,75 | 30 | 12957,5 | 30' | 13223,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 12956,625 | 118' | 13222,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 12958,375 | 119' | 13224,375 | 60 | 12959,25 | 60' | 13225,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 12960,125 | 120' | 13226,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 12961,875 | 121' | 13227,875 | 61 | 12962,75 | 61' | 13228,75 | 31 | 12964,5 | 31' | 13230,5 | 16 | 12968 | 16' | 13234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 12963,625 | 122' | 13229,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 12965,375 | 123' | 13231,375 | 62 | 12966,25 | 62' | 13232,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 12967,125 | 124' | 13233,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 12968,875 | 125' | 13234,875 | 63 | 12969,75 | 63' | 13235,75 | 32 | 12971,5 | 32' | 13237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 12970,625 | 126' | 13236,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 12972,375 | 127' | 13238,375 | 64 | 12973,25 | 64' | 13239,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 12974,125 | 128' | 13240,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 24.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 14 GHz

| 28 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 14515 | 1' | 15243 |
| 2 | 14543 | 2' | 15271 |
| 3 | 14571 | 3' | 15299 |
| 4 | 14599 | 4' | 15327 |

Tablica 25.  Frekvencijski nosioci 6,875 MHz, alternativni raspored, frekvencijsko područje 18 GHz

| 6,875 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 17707,00 | 1' | 18717,00 |
| 2 | 17713,75 | 2' | 18723,75 |
| 3 | 17720,75 | 3' | 18730,75 |
| 4 | 17727,50 | 4' | 18737,50 |
| 5 | 17734,50 | 5' | 18744,50 |
| 6 | 17741,25 | 6' | 18751,25 |
| 7 | 17748,25 | 7' | 18758,25 |
| 8 | 17755,00 | 8' | 18765,00 |
| 9 | 17762,00 | 9' | 18772,00 |
| 10 | 17768,75 | 10' | 18778,75 |
| 11 | 17775,75 | 11' | 18785,75 |
| 12 | 17782,50 | 12' | 18792,50 |
| 13 | 17789,50 | 13' | 18799,50 |
| 14 | 17796,25 | 14' | 18806,25 |
| 15 | 17803,25 | 15' | 18813,25 |
| 16 | 17810,00 | 16' | 18820,00 |
| 17 | 17817,00 | 17' | 18827,00 |
| 18 | 17823,75 | 18' | 18833,75 |
| 19 | 17830,75 | 19' | 18840,75 |
| 20 | 17837,50 | 20' | 18847,50 |
| 21 | 17844,50 | 21' | 18854,50 |
| 22 | 17851,25 | 22' | 18861,25 |
| 23 | 17858,25 | 23' | 18868,25 |
| 24 | 17865,00 | 24' | 18875,00 |
| 25 | 17872,00 | 25' | 18882,00 |
| 26 | 17878,75 | 26' | 18888,75 |
| 27 | 17885,75 | 27' | 18895,75 |
| 28 | 17892,50 | 28' | 18902,50 |
| 29 | 17899,50 | 29' | 18909,50 |
| 30 | 17906,25 | 30' | 18916,25 |
| 31 | 17913,25 | 31' | 18923,25 |
| 32 | 17920,00 | 32' | 18930,00 |
| 33 | 17927,00 | 33' | 18937,00 |
| 34 | 17933,75 | 34' | 18943,75 |
| 35 | 17940,75 | 35' | 18950,75 |
| 36 | 17947,50 | 36' | 18957,50 |
| 37 | 17954,50 | 37' | 18964,50 |
| 38 | 17961,25 | 38' | 18971,25 |
| 39 | 17968,25 | 39' | 18978,25 |
| 40 | 17975,00 | 40' | 18985,00 |
| 41 | 17982,00 | 41' | 18992,00 |
| 42 | 17988,75 | 42' | 18998,75 |
| 43 | 17995,75 | 43' | 19005,75 |
| 44 | 18002,50 | 44' | 19012,50 |
| 45 | 18009,50 | 45' | 19019,50 |
| 46 | 18016,25 | 46' | 19026,25 |
| 47 | 18023,25 | 47' | 19033,25 |
| 48 | 18030,00 | 48' | 19040,00 |
| 49 | 18037,00 | 49' | 19047,00 |
| 50 | 18043,75 | 50' | 19053,75 |
| 51 | 18050,75 | 51' | 19060,75 |
| 52 | 18057,50 | 52' | 19067,50 |
| 53 | 18064,50 | 53' | 19074,50 |
| 54 | 18071,25 | 54' | 19081,25 |
| 55 | 18078,25 | 55' | 19088,25 |
| 56 | 18085,00 | 56' | 19095,00 |
| 57 | 18092,00 | 57' | 19102,00 |
| 58 | 18098,75 | 58' | 19108,75 |
| 59 | 18105,75 | 59' | 19115,75 |
| 60 | 18112,50 | 60' | 19122,50 |
| 61 | 18119,50 | 61' | 19129,50 |
| 62 | 18126,25 | 62' | 19136,25 |
| 63 | 18133,25 | 63' | 19143,25 |
| 64 | 18140,00 | 64' | 19150,00 |
| 65 | 18147,00 | 65' | 19157,00 |
| 66 | 18153,75 | 66' | 19163,75 |
| 67 | 18160,75 | 67' | 19170,75 |
| 68 | 18167,50 | 68' | 19177,50 |
| 69 | 18174,50 | 69' | 19184,50 |
| 70 | 18181,25 | 70' | 19191,25 |
| 71 | 18188,25 | 71' | 19198,25 |
| 72 | 18195,00 | 72' | 19205,00 |
| 73 | 18202,00 | 73' | 19212,00 |
| 74 | 18208,75 | 74' | 19218,75 |
| 75 | 18215,75 | 75' | 19225,75 |
| 76 | 18222,50 | 76' | 19232,50 |
| 77 | 18229,50 | 77' | 19239,50 |
| 78 | 18236,25 | 78' | 19246,25 |
| 79 | 18243,25 | 79' | 19253,25 |
| 80 | 18250,00 | 80' | 19260,00 |
| 81 | 18257,00 | 81' | 19267,00 |
| 82 | 18263,75 | 82' | 19273,75 |
| 83 | 18270,75 | 83' | 19280,75 |
| 84 | 18277,50 | 84' | 19287,50 |
| 85 | 18284,50 | 85' | 19294,50 |
| 86 | 18291,25 | 86' | 19301,25 |
| 87 | 18298,25 | 87' | 19308,25 |
| 88 | 18305,00 | 88' | 19315,00 |
| 89 | 18312,00 | 89' | 19322,00 |
| 90 | 18318,75 | 90' | 19328,75 |
| 91 | 18325,75 | 91' | 19335,75 |
| 92 | 18332,50 | 92' | 19342,50 |
| 93 | 18339,50 | 93' | 19349,50 |
| 94 | 18346,25 | 94' | 19356,25 |
| 95 | 18353,25 | 95' | 19363,25 |
| 96 | 18360,00 | 96' | 19370,00 |
| 97 | 18367,00 | 97' | 19377,00 |
| 98 | 18373,75 | 98' | 19383,75 |
| 99 | 18380,75 | 99' | 19390,75 |
| 100 | 18387,50 | 100' | 19397,50 |
| 101 | 18394,50 | 101' | 19404,50 |
| 102 | 18401,25 | 102' | 19411,25 |
| 103 | 18408,25 | 103' | 19418,25 |
| 104 | 18415,00 | 104' | 19425,00 |
| 105 | 18422,00 | 105' | 19432,00 |
| 106 | 18428,75 | 106' | 19438,75 |
| 107 | 18435,75 | 107' | 19445,75 |
| 108 | 18442,50 | 108' | 19452,50 |
| 109 | 18449,50 | 109' | 19459,50 |
| 110 | 18456,25 | 110' | 19466,25 |
| 111 | 18463,25 | 111' | 19473,25 |
| 112 | 18470,00 | 112' | 19480,00 |
| 113 | 18477,00 | 113' | 19487,00 |
| 114 | 18483,75 | 114' | 19493,75 |
| 115 | 18490,75 | 115' | 19500,75 |
| 116 | 18497,50 | 116' | 19507,50 |
| 117 | 18504,50 | 117' | 19514,50 |
| 118 | 18511,25 | 118' | 19521,25 |
| 119 | 18518,25 | 119' | 19528,25 |
| 120 | 18525,00 | 120' | 19535,00 |
| 121 | 18532,00 | 121' | 19542,00 |
| 122 | 18538,75 | 122' | 19548,75 |
| 123 | 18545,75 | 123' | 19555,75 |
| 124 | 18552,50 | 124' | 19562,50 |
| 125 | 18559,50 | 125' | 19569,50 |
| 126 | 18566,25 | 126' | 19576,25 |
| 127 | 18573,25 | 127' | 19583,25 |
| 128 | 18580,00 | 128' | 19590,00 |
| 129 | 18587,00 | 129' | 19597,00 |
| 130 | 18593,75 | 130' | 19603,75 |
| 131 | 18600,75 | 131' | 19610,75 |
| 132 | 18607,50 | 132' | 19617,50 |
| 133 | 18614,50 | 133' | 19624,50 |
| 134 | 18621,25 | 134' | 19631,25 |
| 135 | 18628,25 | 135' | 19638,25 |
| 136 | 18635,00 | 136' | 19645,00 |
| 137 | 18642,00 | 137' | 19652,00 |
| 138 | 18648,75 | 138' | 19658,75 |
| 139 | 18655,75 | 139' | 19665,75 |
| 140 | 18662,50 | 140' | 19672,50 |

Tablica 26.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 18 GHz

| 6,875 MHz |  |  |  | 13,75 MHz |  |  |  | 27,5 MHz |  |  |  | 55 MHz |  |  |  | 110 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 17706,875 | 1' | 18716,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 17713,75 | 1' | 18723,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17713,75 | 2' | 18723,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 17727,5 | 1' | 18737,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 17720,625 | 3' | 18730,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17727,5 | 2' | 18737,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17727,5 | 4' | 18737,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 17755 | 1' | 18765 |  |  |  |  |
| 5 | 17734,375 | 5' | 18744,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 17741,25 | 3' | 18751,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17741,25 | 6' | 18751,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 17755 | 2' | 18765 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17748,125 | 7' | 18758,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 17755 | 4' | 18765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 17755 | 8' | 18765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 17810 | 1' | 18820 |
| 9 | 17761,875 | 9' | 18771,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 17768,75 | 5' | 18778,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17768,75 | 10' | 18778,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 17782,5 | 3' | 18792,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17775,625 | 11' | 18785,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 17782,5 | 6' | 18792,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 17782,5 | 12' | 18792,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 17810 | 2' | 18820 |  |  |  |  |
| 13 | 17789,375 | 13' | 18799,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 17796,25 | 7' | 18806,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17796,25 | 14' | 18806,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 17810 | 4' | 18820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17803,125 | 15' | 18813,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 17810 | 8' | 18820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17810 | 16' | 18820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17816,875 | 17' | 18826,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 17823,75 | 9' | 18833,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17823,75 | 18' | 18833,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 17837,5 | 5' | 18847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 17830,625 | 19' | 18840,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 17837,5 | 10' | 18847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 17837,5 | 20' | 18847,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 17865 | 3' | 18875 |  |  |  |  |
| 21 | 17844,375 | 21' | 18854,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 17851,25 | 11' | 18861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 17851,25 | 22' | 18861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 17865 | 6' | 18875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 17858,125 | 23' | 18868,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 17865 | 12' | 18875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 17865 | 24' | 18875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 17920 | 2' | 18930 |
| 25 | 17871,875 | 25' | 18881,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 17878,75 | 13' | 18888,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 17878,75 | 26' | 18888,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 17892,5 | 7' | 18902,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 17885,625 | 27' | 18895,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 17892,5 | 14' | 18902,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 17892,5 | 28' | 18902,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 17920 | 4' | 18930 |  |  |  |  |
| 29 | 17899,375 | 29' | 18909,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 17906,25 | 15' | 18916,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 17906,25 | 30' | 18916,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 17920 | 8' | 18930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 17913,125 | 31' | 18923,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17920 | 16' | 18930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 17920 | 32' | 18930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 17926,875 | 33' | 18936,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 17933,75 | 17' | 18943,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 17933,75 | 34' | 18943,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 17947,5 | 9' | 18957,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 17940,625 | 35' | 18950,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 17947,5 | 18' | 18957,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 17947,5 | 36' | 18957,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 17975 | 5' | 18985 |  |  |  |  |
| 37 | 17954,375 | 37' | 18964,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 17961,25 | 19' | 18971,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 17961,25 | 38' | 18971,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 17975 | 10' | 18985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 17968,125 | 39' | 18978,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 17975 | 20' | 18985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 17975 | 40' | 18985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 18030 | 3' | 19040 |
| 41 | 17981,875 | 41' | 18991,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 17988,75 | 21' | 18998,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 17988,75 | 42' | 18998,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 18002,5 | 11' | 19012,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 17995,625 | 43' | 19005,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 18002,5 | 22' | 19012,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 18002,5 | 44' | 19012,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 18030 | 6' | 19040 |  |  |  |  |
| 45 | 18009,375 | 45' | 19019,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 18016,25 | 23' | 19026,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 18016,25 | 46' | 19026,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 18030 | 12' | 19040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 18023,125 | 47' | 19033,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 18030 | 24' | 19040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 18030 | 48' | 19040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 18036,875 | 49' | 19046,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 18043,75 | 25' | 19053,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 18043,75 | 50' | 19053,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 18057,5 | 13' | 19067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 18050,625 | 51' | 19060,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 18057,5 | 26' | 19067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 18057,5 | 52' | 19067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 18085 | 7' | 19095 |  |  |  |  |
| 53 | 18064,375 | 53' | 19074,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 18071,25 | 27' | 19081,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 18071,25 | 54' | 19081,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 18085 | 14' | 19095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 18078,125 | 55' | 19088,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 18085 | 28' | 19095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 18085 | 56' | 19095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 18140 | 4' | 19150 |
| 57 | 18091,875 | 57' | 19101,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 18098,75 | 29' | 19108,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 18098,75 | 58' | 19108,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 18112,5 | 15' | 19122,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 18105,625 | 59' | 19115,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 18112,5 | 30' | 19122,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 18112,5 | 60' | 19122,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 18140 | 8' | 19150 |  |  |  |  |
| 61 | 18119,375 | 61' | 19129,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 18126,25 | 31' | 19136,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 18126,25 | 62' | 19136,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 18140 | 16' | 19150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 18133,125 | 63' | 19143,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 18140 | 32' | 19150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 18140 | 64' | 19150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 18146,875 | 65' | 19156,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 18153,75 | 33' | 19163,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 18153,75 | 66' | 19163,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 18167,5 | 17' | 19177,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 18160,625 | 67' | 19170,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 18167,5 | 34' | 19177,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 18167,5 | 68' | 19177,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 18195 | 9' | 19205 |  |  |  |  |
| 69 | 18174,375 | 69' | 19184,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 18181,25 | 35' | 19191,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 18181,25 | 70' | 19191,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18195 | 18' | 19205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 18188,125 | 71' | 19198,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 18195 | 36' | 19205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 18195 | 72' | 19205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 18250 | 5' | 19260 |
| 73 | 18201,875 | 73' | 19211,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 18208,75 | 37' | 19218,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 18208,75 | 74' | 19218,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 18222,5 | 19' | 19232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 18215,625 | 75' | 19225,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 18222,5 | 38' | 19232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 18222,5 | 76' | 19232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 18250 | 10' | 19260 |  |  |  |  |
| 77 | 18229,375 | 77' | 19239,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 18236,25 | 39' | 19246,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 18236,25 | 78' | 19246,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 18250 | 20' | 19260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 18243,125 | 79' | 19253,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 18250 | 40' | 19260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 18250 | 80' | 19260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 18256,875 | 81' | 19266,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 18263,75 | 41' | 19273,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 18263,75 | 82' | 19273,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 18277,5 | 21' | 19287,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 18270,625 | 83' | 19280,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 18277,5 | 42' | 19287,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 18277,5 | 84' | 19287,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 18305 | 11' | 19315 |  |  |  |  |
| 85 | 18284,375 | 85' | 19294,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 18291,25 | 43' | 19301,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 18291,25 | 86' | 19301,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 18305 | 22' | 19315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 18298,125 | 87' | 19308,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 18305 | 44' | 19315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 18305 | 88' | 19315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 18360 | 6' | 19370 |
| 89 | 18311,875 | 89' | 19321,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 18318,75 | 45' | 19328,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 18318,75 | 90' | 19328,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 18332,5 | 23' | 19342,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 18325,625 | 91' | 19335,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 18332,5 | 46' | 19342,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 18332,5 | 92' | 19342,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 18360 | 12' | 19370 |  |  |  |  |
| 93 | 18339,375 | 93' | 19349,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 18346,25 | 47' | 19356,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 18346,25 | 94' | 19356,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 18360 | 24' | 19370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 18353,125 | 95' | 19363,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 18360 | 48' | 19370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 18360 | 96' | 19370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 18366,875 | 97' | 19376,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 18373,75 | 49' | 19383,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 18373,75 | 98' | 19383,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 18387,5 | 25' | 19397,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 18380,625 | 99' | 19390,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 18387,5 | 50' | 19397,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 18387,5 | 100' | 19397,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 18415 | 13' | 19425 |  |  |  |  |
| 101 | 18394,375 | 101' | 19404,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 18401,25 | 51' | 19411,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 18401,25 | 102' | 19411,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 18415 | 26' | 19425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 18408,125 | 103' | 19418,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 18415 | 52' | 19425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 18415 | 104' | 19425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 18470 | 7' | 19480 |
| 105 | 18421,875 | 105' | 19431,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 18428,75 | 53' | 19438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 18428,75 | 106' | 19438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 18442,5 | 27' | 19452,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 18435,625 | 107' | 19445,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 | 18442,5 | 54' | 19452,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 18442,5 | 108' | 19452,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 18470 | 14' | 19480 |  |  |  |  |
| 109 | 18449,375 | 109' | 19459,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 18456,25 | 55' | 19466,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 18456,25 | 110' | 19466,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 18470 | 28' | 19480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 18463,125 | 111' | 19473,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 | 18470 | 56' | 19480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 18470 | 112' | 19480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 18476,875 | 113' | 19486,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 18483,75 | 57' | 19493,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 18483,75 | 114' | 19493,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 18497,5 | 29' | 19507,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 18490,625 | 115' | 19500,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 58 | 18497,5 | 58' | 19507,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 18497,5 | 116' | 19507,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 18525 | 15' | 19535 |  |  |  |  |
| 117 | 18504,375 | 117' | 19514,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 18511,25 | 59' | 19521,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 18511,25 | 118' | 19521,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 18525 | 30' | 19535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 18518,125 | 119' | 19528,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 18525 | 60' | 19535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 18525 | 120' | 19535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 18580 | 8' | 19590 |
| 121 | 18531,875 | 121' | 19541,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 18538,75 | 61' | 19548,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 18538,75 | 122' | 19548,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 18552,5 | 31' | 19562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 18545,625 | 123' | 19555,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 62 | 18552,5 | 62' | 19562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 18552,5 | 124' | 19562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 18580 | 16' | 19590 |  |  |  |  |
| 125 | 18559,375 | 125' | 19569,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 18566,25 | 63' | 19576,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 18566,25 | 126' | 19576,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 18580 | 32' | 19590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 18573,125 | 127' | 19583,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 18580 | 64' | 19590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 18580 | 128' | 19590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 18586,875 | 129' | 19596,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 18593,75 | 65' | 19603,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 18593,75 | 130' | 19603,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 18607,5 | 33' | 19617,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 18600,625 | 131' | 19610,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 18607,5 | 66' | 19617,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 18607,5 | 132' | 19617,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 18635 | 17' | 19645 |  |  |  |  |
| 133 | 18614,375 | 133' | 19624,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 18621,25 | 67' | 19631,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 18621,25 | 134' | 19631,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 18635 | 34' | 19645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 18628,125 | 135' | 19638,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 18635 | 68' | 19645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 18635 | 136' | 19645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 18641,875 | 137' | 19651,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 18648,75 | 69' | 19658,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 18648,75 | 138' | 19658,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 18662,5 | 35' | 19672,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 18655,625 | 139' | 19665,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 18662,5 | 70' | 19672,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 18662,5 | 140' | 19672,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 27.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 23 GHz

| 3,5 MHz |  |  |  | 7 MHz |  |  |  | 14 MHz |  |  |  | 28 MHz |  |  |  | 56 MHz |  |  |  | 112 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 22004,5 | 1' | 23012,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22008 | 2' | 23016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 22011,5 | 1' | 23019,5 | 1 | 22015 | 1' | 23023 | 1 | 22022 | 1' | 23030 | 1 | 22036 | 1' | 23044 |  |  |  |  |
| 3 | 22011,5 | 3' | 23019,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 22015 | 4' | 23023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 22018,5 | 2' | 23026,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 22018,5 | 5' | 23026,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22022 | 6' | 23030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 22025,5 | 3' | 23033,5 | 2 | 22029 | 2' | 23037 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 22078 | 1' | 23086 |
| 7 | 22025,5 | 7' | 23033,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22029 | 8' | 23037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 22032,5 | 4' | 23040,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22032,5 | 9' | 23040,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22036 | 10' | 23044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 22039,5 | 5' | 23047,5 | 3 | 22043 | 3' | 23051 | 2 | 22050 | 2' | 23058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22039,5 | 11' | 23047,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22043 | 12' | 23051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 22046,5 | 6' | 23054,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22046,5 | 13' | 23054,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22050 | 14' | 23058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 22053,5 | 7' | 23061,5 | 4 | 22057 | 4' | 23065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22053,5 | 15' | 23061,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22057 | 16' | 23065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 22060,5 | 8' | 23068,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22060,5 | 17' | 23068,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22064 | 18' | 23072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 22067,5 | 9' | 23075,5 | 5 | 22071 | 5' | 23079 | 3 | 22078 | 3' | 23086 | 2 | 22092 | 2' | 23100 |  |  |  |  |
| 19 | 22067,5 | 19' | 23075,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22071 | 20' | 23079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 22074,5 | 10' | 23082,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22074,5 | 21' | 23082,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22078 | 22' | 23086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 22081,5 | 11' | 23089,5 | 6 | 22085 | 6' | 23093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22081,5 | 23' | 23089,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22085 | 24' | 23093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 22088,5 | 12' | 23096,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22088,5 | 25' | 23096,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22092 | 26' | 23100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 22095,5 | 13' | 23103,5 | 7 | 22099 | 7' | 23107 | 4 | 22106 | 4' | 23114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22095,5 | 27' | 23103,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22099 | 28' | 23107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 22102,5 | 14' | 23110,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102,5 | 29' | 23110,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22106 | 30' | 23114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 22109,5 | 15' | 23117,5 | 8 | 22113 | 8' | 23121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22109,5 | 31' | 23117,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22113 | 32' | 23121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 22116,5 | 16' | 23124,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22116,5 | 33' | 23124,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22120 | 34' | 23128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 22123,5 | 17' | 23131,5 | 9 | 22127 | 9' | 23135 | 5 | 22134 | 5' | 23142 | 3 | 22148 | 3' | 23156 |  |  |  |  |
| 35 | 22123,5 | 35' | 23131,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22127 | 36' | 23135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 22130,5 | 18' | 23138,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22130,5 | 37' | 23138,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22134 | 38' | 23142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 22137,5 | 19' | 23145,5 | 10 | 22141 | 10' | 23149 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 22190 | 2' | 23198 |
| 39 | 22137,5 | 39' | 23145,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22141 | 40' | 23149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 22144,5 | 20' | 23152,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22144,5 | 41' | 23152,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22148 | 42' | 23156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 22151,5 | 21' | 23159,5 | 11 | 22155 | 11' | 23163 | 6 | 22162 | 6' | 23170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22151,5 | 43' | 23159,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22155 | 44' | 23163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 22158,5 | 22' | 23166,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22158,5 | 45' | 23166,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22162 | 46' | 23170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 22165,5 | 23' | 23173,5 | 12 | 22169 | 12' | 23177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22165,5 | 47' | 23173,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 22169 | 48' | 23177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 22172,5 | 24' | 23180,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22172,5 | 49' | 23180,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22176 | 50' | 23184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 22179,5 | 25' | 23187,5 | 13 | 22183 | 13' | 23191 | 7 | 22190 | 7' | 23198 | 4 | 22204 | 4' | 23212 |  |  |  |  |
| 51 | 22179,5 | 51' | 23187,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 22183 | 52' | 23191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 22186,5 | 26' | 23194,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 22186,5 | 53' | 23194,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 22190 | 54' | 23198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 22193,5 | 27' | 23201,5 | 14 | 22197 | 14' | 23205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 22193,5 | 55' | 23201,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 22197 | 56' | 23205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 22200,5 | 28' | 23208,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 22200,5 | 57' | 23208,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 22204 | 58' | 23212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 22207,5 | 29' | 23215,5 | 15 | 22211 | 15' | 23219 | 8 | 22218 | 8' | 23226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 22207,5 | 59' | 23215,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 22211 | 60' | 23219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 22214,5 | 30' | 23222,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 22214,5 | 61' | 23222,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 22218 | 62' | 23226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 22221,5 | 31' | 23229,5 | 16 | 22225 | 16' | 23233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 22221,5 | 63' | 23229,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 22225 | 64' | 23233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 22228,5 | 32' | 23236,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 22228,5 | 65' | 23236,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 22232 | 66' | 23240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 22235,5 | 33' | 23243,5 | 17 | 22239 | 17' | 23247 | 9 | 22246 | 9' | 23254 | 5 | 22260 | 5' | 23268 |  |  |  |  |
| 67 | 22235,5 | 67' | 23243,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 22239 | 68' | 23247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 22242,5 | 34' | 23250,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 22242,5 | 69' | 23250,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 22246 | 70' | 23254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 22249,5 | 35' | 23257,5 | 18 | 22253 | 18' | 23261 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22302 | 3' | 23310 |
| 71 | 22249,5 | 71' | 23257,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 22253 | 72' | 23261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 22256,5 | 36' | 23264,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 22256,5 | 73' | 23264,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 22260 | 74' | 23268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 22263,5 | 37' | 23271,5 | 19 | 22267 | 19' | 23275 | 10 | 22274 | 10' | 23282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 22263,5 | 75' | 23271,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 22267 | 76' | 23275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 22270,5 | 38' | 23278,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 22270,5 | 77' | 23278,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 22274 | 78' | 23282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 22277,5 | 39' | 23285,5 | 20 | 22281 | 20' | 23289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 22277,5 | 79' | 23285,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 22281 | 80' | 23289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 22284,5 | 40' | 23292,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 22284,5 | 81' | 23292,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 22288 | 82' | 23296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 22291,5 | 41' | 23299,5 | 21 | 22295 | 21' | 23303 | 11 | 22302 | 11' | 23310 | 6 | 22316 | 6' | 23324 |  |  |  |  |
| 83 | 22291,5 | 83' | 23299,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 22295 | 84' | 23303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 22298,5 | 42' | 23306,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 22298,5 | 85' | 23306,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 22302 | 86' | 23310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 22305,5 | 43' | 23313,5 | 22 | 22309 | 22' | 23317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 22305,5 | 87' | 23313,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 22309 | 88' | 23317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 22312,5 | 44' | 23320,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 22312,5 | 89' | 23320,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 22316 | 90' | 23324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 22319,5 | 45' | 23327,5 | 23 | 22323 | 23' | 23331 | 12 | 22330 | 12' | 23338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 22319,5 | 91' | 23327,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 22323 | 92' | 23331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 22326,5 | 46' | 23334,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 22326,5 | 93' | 23334,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 22330 | 94' | 23338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 22333,5 | 47' | 23341,5 | 24 | 22337 | 24' | 23345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 22333,5 | 95' | 23341,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 22337 | 96' | 23345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 22340,5 | 48' | 23348,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 22340,5 | 97' | 23348,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 22344 | 98' | 23352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 22347,5 | 49' | 23355,5 | 25 | 22351 | 25' | 23359 | 13 | 22358 | 13' | 23366 | 7 | 22372 | 7' | 23380 |  |  |  |  |
| 99 | 22347,5 | 99' | 23355,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 22351 | 100' | 23359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 22354,5 | 50' | 23362,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 22354,5 | 101' | 23362,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 22358 | 102' | 23366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 22361,5 | 51' | 23369,5 | 26 | 22365 | 26' | 23373 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 22414 | 4' | 23422 |
| 103 | 22361,5 | 103' | 23369,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 22365 | 104' | 23373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 22368,5 | 52' | 23376,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 22368,5 | 105' | 23376,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 22372 | 106' | 23380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 22375,5 | 53' | 23383,5 | 27 | 22379 | 27' | 23387 | 14 | 22386 | 14' | 23394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 22375,5 | 107' | 23383,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 22379 | 108' | 23387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 | 22382,5 | 54' | 23390,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 22382,5 | 109' | 23390,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 22386 | 110' | 23394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 22389,5 | 55' | 23397,5 | 28 | 22393 | 28' | 23401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 22389,5 | 111' | 23397,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 22393 | 112' | 23401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 | 22396,5 | 56' | 23404,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 22396,5 | 113' | 23404,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 22400 | 114' | 23408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 22403,5 | 57' | 23411,5 | 29 | 22407 | 29' | 23415 | 15 | 22414 | 15' | 23422 | 8 | 22428 | 8' | 23436 |  |  |  |  |
| 115 | 22403,5 | 115' | 23411,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 22407 | 116' | 23415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 58 | 22410,5 | 58' | 23418,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 22410,5 | 117' | 23418,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 22414 | 118' | 23422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 22417,5 | 59' | 23425,5 | 30 | 22421 | 30' | 23429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 22417,5 | 119' | 23425,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 22421 | 120' | 23429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 22424,5 | 60' | 23432,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 22424,5 | 121' | 23432,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 22428 | 122' | 23436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 22431,5 | 61' | 23439,5 | 31 | 22435 | 31' | 23443 | 16 | 22442 | 16' | 23450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 22431,5 | 123' | 23439,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 22435 | 124' | 23443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 62 | 22438,5 | 62' | 23446,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 22438,5 | 125' | 23446,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 22442 | 126' | 23450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 22445,5 | 63' | 23453,5 | 32 | 22449 | 32' | 23457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 22445,5 | 127' | 23453,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 22449 | 128' | 23457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 22452,5 | 64' | 23460,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 22452,5 | 129' | 23460,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 22456 | 130' | 23464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 22459,5 | 65' | 23467,5 | 33 | 22463 | 33' | 23471 | 17 | 22470 | 17' | 23478 | 9 | 22484 | 9' | 23492 |  |  |  |  |
| 131 | 22459,5 | 131' | 23467,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 22463 | 132' | 23471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 22466,5 | 66' | 23474,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 22466,5 | 133' | 23474,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 22470 | 134' | 23478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 22473,5 | 67' | 23481,5 | 34 | 22477 | 34' | 23485 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 22526 | 5' | 23534 |
| 135 | 22473,5 | 135' | 23481,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 22477 | 136' | 23485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 22480,5 | 68' | 23488,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 22480,5 | 137' | 23488,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 22484 | 138' | 23492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 22487,5 | 69' | 23495,5 | 35 | 22491 | 35' | 23499 | 18 | 22498 | 18' | 23506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 22487,5 | 139' | 23495,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 22491 | 140' | 23499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 22494,5 | 70' | 23502,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 22494,5 | 141' | 23502,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 22498 | 142' | 23506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 22501,5 | 71' | 23509,5 | 36 | 22505 | 36' | 23513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 22501,5 | 143' | 23509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 22505 | 144' | 23513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 22508,5 | 72' | 23516,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 22508,5 | 145' | 23516,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 22512 | 146' | 23520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | 22515,5 | 73' | 23523,5 | 37 | 22519 | 37' | 23527 | 19 | 22526 | 19' | 23534 | 10 | 22540 | 10' | 23548 |  |  |  |  |
| 147 | 22515,5 | 147' | 23523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 22519 | 148' | 23527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 22522,5 | 74' | 23530,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 22522,5 | 149' | 23530,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 22526 | 150' | 23534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 22529,5 | 75' | 23537,5 | 38 | 22533 | 38' | 23541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 22529,5 | 151' | 23537,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 22533 | 152' | 23541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 22536,5 | 76' | 23544,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 22536,5 | 153' | 23544,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 22540 | 154' | 23548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 22543,5 | 77' | 23551,5 | 39 | 22547 | 39' | 23555 | 20 | 22554 | 20' | 23562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 22543,5 | 155' | 23551,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 22547 | 156' | 23555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 22550,5 | 78' | 23558,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 22550,5 | 157' | 23558,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 22554 | 158' | 23562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 22557,5 | 79' | 23565,5 | 40 | 22561 | 40' | 23569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 22557,5 | 159' | 23565,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 22561 | 160' | 23569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 22564,5 | 80' | 23572,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 22564,5 | 161' | 23572,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 22568 | 162' | 23576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 22571,5 | 81' | 23579,5 | 41 | 22575 | 41' | 23583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 22571,5 | 163' | 23579,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 22575 | 164' | 23583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 22578,5 | 82' | 23586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 22578,5 | 165' | 23586,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 22582 | 166' | 23590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 22585,5 | 83' | 23593,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 22585,5 | 167' | 23593,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 22589 | 168' | 23597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 28.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 38 GHz

| 3,5 MHz |  |  |  | 7 MHz |  |  |  | 14 MHz |  |  |  | 28 MHz |  |  |  | 56 MHz |  |  |  | 112 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' | n | fnosilac | n' | fnosilac' |
| 1 | 37059,75 | 1' | 38319,75 | 1 | 37061,5 | 1' | 38321,5 | 1 | 37065 | 1' | 38325 | 1 | 37072 | 1' | 38332 | 1 | 37086 | 1' | 38346 | 1 | 37114 | 1' | 38374 |
| 2 | 37063,25 | 2' | 38323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 37066,75 | 3' | 38326,75 | 2 | 37068,5 | 2' | 38328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 37070,25 | 4' | 38330,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 37073,75 | 5' | 38333,75 | 3 | 37075,5 | 3' | 38335,5 | 2 | 37079 | 2' | 38339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 37077,25 | 6' | 38337,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 37080,75 | 7' | 38340,75 | 4 | 37082,5 | 4' | 38342,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 37084,25 | 8' | 38344,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 37087,75 | 9' | 38347,75 | 5 | 37089,5 | 5' | 38349,5 | 3 | 37093 | 3' | 38353 | 2 | 37100 | 2' | 38360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 37091,25 | 10' | 38351,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 37094,75 | 11' | 38354,75 | 6 | 37096,5 | 6' | 38356,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 37098,25 | 12' | 38358,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 37101,75 | 13' | 38361,75 | 7 | 37103,5 | 7' | 38363,5 | 4 | 37107 | 4' | 38367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 37105,25 | 14' | 38365,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 37108,75 | 15' | 38368,75 | 8 | 37110,5 | 8' | 38370,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 37112,25 | 16' | 38372,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 37115,75 | 17' | 38375,75 | 9 | 37117,5 | 9' | 38377,5 | 5 | 37121 | 5' | 38381 | 3 | 37128 | 3' | 38388 | 2 | 37142 | 2' | 38402 |  |  |  |  |
| 18 | 37119,25 | 18' | 38379,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 37122,75 | 19' | 38382,75 | 10 | 37124,5 | 10' | 38384,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 37126,25 | 20' | 38386,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 37129,75 | 21' | 38389,75 | 11 | 37131,5 | 11' | 38391,5 | 6 | 37135 | 6' | 38395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 37133,25 | 22' | 38393,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 37136,75 | 23' | 38396,75 | 12 | 37138,5 | 12' | 38398,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 37140,25 | 24' | 38400,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 37143,75 | 25' | 38403,75 | 13 | 37145,5 | 13' | 38405,5 | 7 | 37149 | 7' | 38409 | 4 | 37156 | 4' | 38416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 37147,25 | 26' | 38407,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 37150,75 | 27' | 38410,75 | 14 | 37152,5 | 14' | 38412,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 37154,25 | 28' | 38414,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 37157,75 | 29' | 38417,75 | 15 | 37159,5 | 15' | 38419,5 | 8 | 37163 | 8' | 38423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 37161,25 | 30' | 38421,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 37164,75 | 31' | 38424,75 | 16 | 37166,5 | 16' | 38426,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 37168,25 | 32' | 38428,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 37171,75 | 33' | 38431,75 | 17 | 37173,5 | 17' | 38433,5 | 9 | 37177 | 9' | 38437 | 5 | 37184 | 5' | 38444 | 3 | 37198 | 3' | 38458 | 2 | 37226 | 2' | 38486 |
| 34 | 37175,25 | 34' | 38435,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 37178,75 | 35' | 38438,75 | 18 | 37180,5 | 18' | 38440,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 37182,25 | 36' | 38442,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 37185,75 | 37' | 38445,75 | 19 | 37187,5 | 19' | 38447,5 | 10 | 37191 | 10' | 38451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 37189,25 | 38' | 38449,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 37192,75 | 39' | 38452,75 | 20 | 37194,5 | 20' | 38454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 37196,25 | 40' | 38456,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 37199,75 | 41' | 38459,75 | 21 | 37201,5 | 21' | 38461,5 | 11 | 37205 | 11' | 38465 | 6 | 37212 | 6' | 38472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 37203,25 | 42' | 38463,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 37206,75 | 43' | 38466,75 | 22 | 37208,5 | 22' | 38468,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 37210,25 | 44' | 38470,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 37213,75 | 45' | 38473,75 | 23 | 37215,5 | 23' | 38475,5 | 12 | 37219 | 12' | 38479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 37217,25 | 46' | 38477,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 37220,75 | 47' | 38480,75 | 24 | 37222,5 | 24' | 38482,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 37224,25 | 48' | 38484,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 37227,75 | 49' | 38487,75 | 25 | 37229,5 | 25' | 38489,5 | 13 | 37233 | 13' | 38493 | 7 | 37240 | 7' | 38500 | 4 | 37254 | 4' | 38514 |  |  |  |  |
| 50 | 37231,25 | 50' | 38491,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 37234,75 | 51' | 38494,75 | 26 | 37236,5 | 26' | 38496,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 37238,25 | 52' | 38498,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 37241,75 | 53' | 38501,75 | 27 | 37243,5 | 27' | 38503,5 | 14 | 37247 | 14' | 38507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 37245,25 | 54' | 38505,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 37248,75 | 55' | 38508,75 | 28 | 37250,5 | 28' | 38510,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 37252,25 | 56' | 38512,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 37255,75 | 57' | 38515,75 | 29 | 37257,5 | 29' | 38517,5 | 15 | 37261 | 15' | 38521 | 8 | 37268 | 8' | 38528 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 37259,25 | 58' | 38519,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 37262,75 | 59' | 38522,75 | 30 | 37264,5 | 30' | 38524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 37266,25 | 60' | 38526,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 37269,75 | 61' | 38529,75 | 31 | 37271,5 | 31' | 38531,5 | 16 | 37275 | 16' | 38535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 37273,25 | 62' | 38533,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 37276,75 | 63' | 38536,75 | 32 | 37278,5 | 32' | 38538,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 37280,25 | 64' | 38540,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 37283,75 | 65' | 38543,75 | 33 | 37285,5 | 33' | 38545,5 | 17 | 37289 | 17' | 38549 | 9 | 37296 | 9' | 38556 | 5 | 37310 | 5' | 38570 | 3 | 37338 | 3' | 38598 |
| 66 | 37287,25 | 66' | 38547,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 37290,75 | 67' | 38550,75 | 34 | 37292,5 | 34' | 38552,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 37294,25 | 68' | 38554,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 37297,75 | 69' | 38557,75 | 35 | 37299,5 | 35' | 38559,5 | 18 | 37303 | 18' | 38563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 37301,25 | 70' | 38561,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 37304,75 | 71' | 38564,75 | 36 | 37306,5 | 36' | 38566,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 37308,25 | 72' | 38568,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 37311,75 | 73' | 38571,75 | 37 | 37313,5 | 37' | 38573,5 | 19 | 37317 | 19' | 38577 | 10 | 37324 | 10' | 38584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 37315,25 | 74' | 38575,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 37318,75 | 75' | 38578,75 | 38 | 37320,5 | 38' | 38580,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 37322,25 | 76' | 38582,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 37325,75 | 77' | 38585,75 | 39 | 37327,5 | 39' | 38587,5 | 20 | 37331 | 20' | 38591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 37329,25 | 78' | 38589,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 37332,75 | 79' | 38592,75 | 40 | 37334,5 | 40' | 38594,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 37336,25 | 80' | 38596,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 37339,75 | 81' | 38599,75 | 41 | 37341,5 | 41' | 38601,5 | 21 | 37345 | 21' | 38605 | 11 | 37352 | 11' | 38612 | 6 | 37366 | 6' | 38626 |  |  |  |  |
| 82 | 37343,25 | 82' | 38603,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 37346,75 | 83' | 38606,75 | 42 | 37348,5 | 42' | 38608,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 37350,25 | 84' | 38610,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 37353,75 | 85' | 38613,75 | 43 | 37355,5 | 43' | 38615,5 | 22 | 37359 | 22' | 38619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 37357,25 | 86' | 38617,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 37360,75 | 87' | 38620,75 | 44 | 37362,5 | 44' | 38622,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 37364,25 | 88' | 38624,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 37367,75 | 89' | 38627,75 | 45 | 37369,5 | 45' | 38629,5 | 23 | 37373 | 23' | 38633 | 12 | 37380 | 12' | 38640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 37371,25 | 90' | 38631,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 37374,75 | 91' | 38634,75 | 46 | 37376,5 | 46' | 38636,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 37378,25 | 92' | 38638,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 37381,75 | 93' | 38641,75 | 47 | 37383,5 | 47' | 38643,5 | 24 | 37387 | 24' | 38647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 37385,25 | 94' | 38645,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 37388,75 | 95' | 38648,75 | 48 | 37390,5 | 48' | 38650,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 37392,25 | 96' | 38652,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 37395,75 | 97' | 38655,75 | 49 | 37397,5 | 49' | 38657,5 | 25 | 37401 | 25' | 38661 | 13 | 37408 | 13' | 38668 | 7 | 37422 | 7' | 38682 | 4 | 37450 | 4' | 38710 |
| 98 | 37399,25 | 98' | 38659,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 37402,75 | 99' | 38662,75 | 50 | 37404,5 | 50' | 38664,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 37406,25 | 100' | 38666,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 37409,75 | 101' | 38669,75 | 51 | 37411,5 | 51' | 38671,5 | 26 | 37415 | 26' | 38675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 37413,25 | 102' | 38673,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 37416,75 | 103' | 38676,75 | 52 | 37418,5 | 52' | 38678,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 37420,25 | 104' | 38680,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 37423,75 | 105' | 38683,75 | 53 | 37425,5 | 53' | 38685,5 | 27 | 37429 | 27' | 38689 | 14 | 37436 | 14' | 38696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 37427,25 | 106' | 38687,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 37430,75 | 107' | 38690,75 | 54 | 37432,5 | 54' | 38692,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 37434,25 | 108' | 38694,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 37437,75 | 109' | 38697,75 | 55 | 37439,5 | 55' | 38699,5 | 28 | 37443 | 28' | 38703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 37441,25 | 110' | 38701,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 37444,75 | 111' | 38704,75 | 56 | 37446,5 | 56' | 38706,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 37448,25 | 112' | 38708,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 37451,75 | 113' | 38711,75 | 57 | 37453,5 | 57' | 38713,5 | 29 | 37457 | 29' | 38717 | 15 | 37464 | 15' | 38724 | 8 | 37478 | 8' | 38738 |  |  |  |  |
| 114 | 37455,25 | 114' | 38715,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 37458,75 | 115' | 38718,75 | 58 | 37460,5 | 58' | 38720,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 37462,25 | 116' | 38722,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 37465,75 | 117' | 38725,75 | 59 | 37467,5 | 59' | 38727,5 | 30 | 37471 | 30' | 38731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 37469,25 | 118' | 38729,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 37472,75 | 119' | 38732,75 | 60 | 37474,5 | 60' | 38734,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 37476,25 | 120' | 38736,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 37479,75 | 121' | 38739,75 | 61 | 37481,5 | 61' | 38741,5 | 31 | 37485 | 31' | 38745 | 16 | 37492 | 16' | 38752 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 37483,25 | 122' | 38743,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 37486,75 | 123' | 38746,75 | 62 | 37488,5 | 62' | 38748,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 37490,25 | 124' | 38750,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 37493,75 | 125' | 38753,75 | 63 | 37495,5 | 63' | 38755,5 | 32 | 37499 | 32' | 38759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 37497,25 | 126' | 38757,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 37500,75 | 127' | 38760,75 | 64 | 37502,5 | 64' | 38762,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 37504,25 | 128' | 38764,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 37507,75 | 129' | 38767,75 | 65 | 37509,5 | 65' | 38769,5 | 33 | 37513 | 33' | 38773 | 17 | 37520 | 17' | 38780 | 9 | 37534 | 9' | 38794 | 5 | 37562 | 5' | 38822 |
| 130 | 37511,25 | 130' | 38771,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 37514,75 | 131' | 38774,75 | 66 | 37516,5 | 66' | 38776,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 37518,25 | 132' | 38778,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 37521,75 | 133' | 38781,75 | 67 | 37523,5 | 67' | 38783,5 | 34 | 37527 | 34' | 38787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 37525,25 | 134' | 38785,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 37528,75 | 135' | 38788,75 | 68 | 37530,5 | 68' | 38790,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 37532,25 | 136' | 38792,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 37535,75 | 137' | 38795,75 | 69 | 37537,5 | 69' | 38797,5 | 35 | 37541 | 35' | 38801 | 18 | 37548 | 18' | 38808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 37539,25 | 138' | 38799,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 37542,75 | 139' | 38802,75 | 70 | 37544,5 | 70' | 38804,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 37546,25 | 140' | 38806,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 37549,75 | 141' | 38809,75 | 71 | 37551,5 | 71' | 38811,5 | 36 | 37555 | 36' | 38815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 37553,25 | 142' | 38813,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 37556,75 | 143' | 38816,75 | 72 | 37558,5 | 72' | 38818,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 37560,25 | 144' | 38820,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 37563,75 | 145' | 38823,75 | 73 | 37565,5 | 73' | 38825,5 | 37 | 37569 | 37' | 38829 | 19 | 37576 | 19' | 38836 | 10 | 37590 | 10' | 38850 |  |  |  |  |
| 146 | 37567,25 | 146' | 38827,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 37570,75 | 147' | 38830,75 | 74 | 37572,5 | 74' | 38832,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 37574,25 | 148' | 38834,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 37577,75 | 149' | 38837,75 | 75 | 37579,5 | 75' | 38839,5 | 38 | 37583 | 38' | 38843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 37581,25 | 150' | 38841,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 37584,75 | 151' | 38844,75 | 76 | 37586,5 | 76' | 38846,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 37588,25 | 152' | 38848,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 37591,75 | 153' | 38851,75 | 77 | 37593,5 | 77' | 38853,5 | 39 | 37597 | 39' | 38857 | 20 | 37604 | 20' | 38864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 37595,25 | 154' | 38855,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 37598,75 | 155' | 38858,75 | 78 | 37600,5 | 78' | 38860,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 37602,25 | 156' | 38862,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 37605,75 | 157' | 38865,75 | 79 | 37607,5 | 79' | 38867,5 | 40 | 37611 | 40' | 38871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 37609,25 | 158' | 38869,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 37612,75 | 159' | 38872,75 | 80 | 37614,5 | 80' | 38874,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 37616,25 | 160' | 38876,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 37619,75 | 161' | 38879,75 | 81 | 37621,5 | 81' | 38881,5 | 41 | 37625 | 41' | 38885 | 21 | 37632 | 21' | 38892 | 11 | 37646 | 11' | 38906 | 6 | 37674 | 6' | 38934 |
| 162 | 37623,25 | 162' | 38883,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 37626,75 | 163' | 38886,75 | 82 | 37628,5 | 82' | 38888,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 37630,25 | 164' | 38890,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 37633,75 | 165' | 38893,75 | 83 | 37635,5 | 83' | 38895,5 | 42 | 37639 | 42' | 38899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 37637,25 | 166' | 38897,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 37640,75 | 167' | 38900,75 | 84 | 37642,5 | 84' | 38902,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 37644,25 | 168' | 38904,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 37647,75 | 169' | 38907,75 | 85 | 37649,5 | 85' | 38909,5 | 43 | 37653 | 43' | 38913 | 22 | 37660 | 22' | 38920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 37651,25 | 170' | 38911,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 37654,75 | 171' | 38914,75 | 86 | 37656,5 | 86' | 38916,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 37658,25 | 172' | 38918,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 37661,75 | 173' | 38921,75 | 87 | 37663,5 | 87' | 38923,5 | 44 | 37667 | 44' | 38927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 37665,25 | 174' | 38925,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 37668,75 | 175' | 38928,75 | 88 | 37670,5 | 88' | 38930,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 37672,25 | 176' | 38932,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 37675,75 | 177' | 38935,75 | 89 | 37677,5 | 89' | 38937,5 | 45 | 37681 | 45' | 38941 | 23 | 37688 | 23' | 38948 | 12 | 37702 | 12' | 38962 |  |  |  |  |
| 178 | 37679,25 | 178' | 38939,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 37682,75 | 179' | 38942,75 | 90 | 37684,5 | 90' | 38944,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 37686,25 | 180' | 38946,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 37689,75 | 181' | 38949,75 | 91 | 37691,5 | 91' | 38951,5 | 46 | 37695 | 46' | 38955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 37693,25 | 182' | 38953,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 37696,75 | 183' | 38956,75 | 92 | 37698,5 | 92' | 38958,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 37700,25 | 184' | 38960,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 37703,75 | 185' | 38963,75 | 93 | 37705,5 | 93' | 38965,5 | 47 | 37709 | 47' | 38969 | 24 | 37716 | 24' | 38976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 37707,25 | 186' | 38967,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 37710,75 | 187' | 38970,75 | 94 | 37712,5 | 94' | 38972,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 37714,25 | 188' | 38974,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 37717,75 | 189' | 38977,75 | 95 | 37719,5 | 95' | 38979,5 | 48 | 37723 | 48' | 38983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 37721,25 | 190' | 38981,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 37724,75 | 191' | 38984,75 | 96 | 37726,5 | 96' | 38986,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 37728,25 | 192' | 38988,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 37731,75 | 193' | 38991,75 | 97 | 37733,5 | 97' | 38993,5 | 49 | 37737 | 49' | 38997 | 25 | 37744 | 25' | 39004 | 13 | 37758 | 13' | 39018 | 7 | 37786 | 7' | 39046 |
| 194 | 37735,25 | 194' | 38995,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 37738,75 | 195' | 38998,75 | 98 | 37740,5 | 98' | 39000,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 37742,25 | 196' | 39002,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 37745,75 | 197' | 39005,75 | 99 | 37747,5 | 99' | 39007,5 | 50 | 37751 | 50' | 39011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 37749,25 | 198' | 39009,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 37752,75 | 199' | 39012,75 | 100 | 37754,5 | 100' | 39014,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 37756,25 | 200' | 39016,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 37759,75 | 201' | 39019,75 | 101 | 37761,5 | 101' | 39021,5 | 51 | 37765 | 51' | 39025 | 26 | 37772 | 26' | 39032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 37763,25 | 202' | 39023,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 37766,75 | 203' | 39026,75 | 102 | 37768,5 | 102' | 39028,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 37770,25 | 204' | 39030,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 37773,75 | 205' | 39033,75 | 103 | 37775,5 | 103' | 39035,5 | 52 | 37779 | 52' | 39039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 37777,25 | 206' | 39037,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 37780,75 | 207' | 39040,75 | 104 | 37782,5 | 104' | 39042,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 37784,25 | 208' | 39044,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 37787,75 | 209' | 39047,75 | 105 | 37789,5 | 105' | 39049,5 | 53 | 37793 | 53' | 39053 | 27 | 37800 | 27' | 39060 | 14 | 37814 | 14' | 39074 |  |  |  |  |
| 210 | 37791,25 | 210' | 39051,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 37794,75 | 211' | 39054,75 | 106 | 37796,5 | 106' | 39056,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 37798,25 | 212' | 39058,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 37801,75 | 213' | 39061,75 | 107 | 37803,5 | 107' | 39063,5 | 54 | 37807 | 54' | 39067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 37805,25 | 214' | 39065,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 37808,75 | 215' | 39068,75 | 108 | 37810,5 | 108' | 39070,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 37812,25 | 216' | 39072,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 37815,75 | 217' | 39075,75 | 109 | 37817,5 | 109' | 39077,5 | 55 | 37821 | 55' | 39081 | 28 | 37828 | 28' | 39088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 37819,25 | 218' | 39079,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 37822,75 | 219' | 39082,75 | 110 | 37824,5 | 110' | 39084,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 37826,25 | 220' | 39086,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 37829,75 | 221' | 39089,75 | 111 | 37831,5 | 111' | 39091,5 | 56 | 37835 | 56' | 39095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 37833,25 | 222' | 39093,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 37836,75 | 223' | 39096,75 | 112 | 37838,5 | 112' | 39098,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 37840,25 | 224' | 39100,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 37843,75 | 225' | 39103,75 | 113 | 37845,5 | 113' | 39105,5 | 57 | 37849 | 57' | 39109 | 29 | 37856 | 29' | 39116 | 15 | 37870 | 15' | 39130 | 8 | 37898 | 8' | 39158 |
| 226 | 37847,25 | 226' | 39107,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 37850,75 | 227' | 39110,75 | 114 | 37852,5 | 114' | 39112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 37854,25 | 228' | 39114,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 37857,75 | 229' | 39117,75 | 115 | 37859,5 | 115' | 39119,5 | 58 | 37863 | 58' | 39123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 37861,25 | 230' | 39121,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 37864,75 | 231' | 39124,75 | 116 | 37866,5 | 116' | 39126,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 37868,25 | 232' | 39128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 37871,75 | 233' | 39131,75 | 117 | 37873,5 | 117' | 39133,5 | 59 | 37877 | 59' | 39137 | 30 | 37884 | 30' | 39144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 37875,25 | 234' | 39135,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 37878,75 | 235' | 39138,75 | 118 | 37880,5 | 118' | 39140,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 37882,25 | 236' | 39142,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 37885,75 | 237' | 39145,75 | 119 | 37887,5 | 119' | 39147,5 | 60 | 37891 | 60' | 39151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 37889,25 | 238' | 39149,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 37892,75 | 239' | 39152,75 | 120 | 37894,5 | 120' | 39154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 37896,25 | 240' | 39156,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 37899,75 | 241' | 39159,75 | 121 | 37901,5 | 121' | 39161,5 | 61 | 37905 | 61' | 39165 | 31 | 37912 | 31' | 39172 | 16 | 37926 | 16' | 39186 |  |  |  |  |
| 242 | 37903,25 | 242' | 39163,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 37906,75 | 243' | 39166,75 | 122 | 37908,5 | 122' | 39168,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 37910,25 | 244' | 39170,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 37913,75 | 245' | 39173,75 | 123 | 37915,5 | 123' | 39175,5 | 62 | 37919 | 62' | 39179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 37917,25 | 246' | 39177,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 37920,75 | 247' | 39180,75 | 124 | 37922,5 | 124' | 39182,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 37924,25 | 248' | 39184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 37927,75 | 249' | 39187,75 | 125 | 37929,5 | 125' | 39189,5 | 63 | 37933 | 63' | 39193 | 32 | 37940 | 32' | 39200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 37931,25 | 250' | 39191,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 37934,75 | 251' | 39194,75 | 126 | 37936,5 | 126' | 39196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 37938,25 | 252' | 39198,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 37941,75 | 253' | 39201,75 | 127 | 37943,5 | 127' | 39203,5 | 64 | 37947 | 64' | 39207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 37945,25 | 254' | 39205,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 37948,75 | 255' | 39208,75 | 128 | 37950,5 | 128' | 39210,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 37952,25 | 256' | 39212,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 37955,75 | 257' | 39215,75 | 129 | 37957,5 | 129' | 39217,5 | 65 | 37961 | 65' | 39221 | 33 | 37968 | 33' | 39228 | 17 | 37982 | 17' | 39242 | 9 | 38010 | 9' | 39270 |
| 258 | 37959,25 | 258' | 39219,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 37962,75 | 259' | 39222,75 | 130 | 37964,5 | 130' | 39224,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 37966,25 | 260' | 39226,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 37969,75 | 261' | 39229,75 | 131 | 37971,5 | 131' | 39231,5 | 66 | 37975 | 66' | 39235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 37973,25 | 262' | 39233,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 37976,75 | 263' | 39236,75 | 132 | 37978,5 | 132' | 39238,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 37980,25 | 264' | 39240,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 37983,75 | 265' | 39243,75 | 133 | 37985,5 | 133' | 39245,5 | 67 | 37989 | 67' | 39249 | 34 | 37996 | 34' | 39256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 37987,25 | 266' | 39247,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 37990,75 | 267' | 39250,75 | 134 | 37992,5 | 134' | 39252,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 37994,25 | 268' | 39254,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 37997,75 | 269' | 39257,75 | 135 | 37999,5 | 135' | 39259,5 | 68 | 38003 | 68' | 39263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 38001,25 | 270' | 39261,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 38004,75 | 271' | 39264,75 | 136 | 38006,5 | 136' | 39266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 38008,25 | 272' | 39268,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 38011,75 | 273' | 39271,75 | 137 | 38013,5 | 137' | 39273,5 | 69 | 38017 | 69' | 39277 | 35 | 38024 | 35' | 39284 | 18 | 38038 | 18' | 39298 |  |  |  |  |
| 274 | 38015,25 | 274' | 39275,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 38018,75 | 275' | 39278,75 | 138 | 38020,5 | 138' | 39280,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 38022,25 | 276' | 39282,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 38025,75 | 277' | 39285,75 | 139 | 38027,5 | 139' | 39287,5 | 70 | 38031 | 70' | 39291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 38029,25 | 278' | 39289,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 38032,75 | 279' | 39292,75 | 140 | 38034,5 | 140' | 39294,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 38036,25 | 280' | 39296,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 38039,75 | 281' | 39299,75 | 141 | 38041,5 | 141' | 39301,5 | 71 | 38045 | 71' | 39305 | 36 | 38052 | 36' | 39312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 38043,25 | 282' | 39303,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 38046,75 | 283' | 39306,75 | 142 | 38048,5 | 142' | 39308,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 38050,25 | 284' | 39310,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 38053,75 | 285' | 39313,75 | 143 | 38055,5 | 143' | 39315,5 | 72 | 38059 | 72' | 39319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 38057,25 | 286' | 39317,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 38060,75 | 287' | 39320,75 | 144 | 38062,5 | 144' | 39322,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 38064,25 | 288' | 39324,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 38067,75 | 289' | 39327,75 | 145 | 38069,5 | 145' | 39329,5 | 73 | 38073 | 73' | 39333 | 37 | 38080 | 37' | 39340 | 19 | 38094 | 19' | 39354 | 10 | 38122 | 10' | 39382 |
| 290 | 38071,25 | 290' | 39331,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 38074,75 | 291' | 39334,75 | 146 | 38076,5 | 146' | 39336,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 38078,25 | 292' | 39338,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 38081,75 | 293' | 39341,75 | 147 | 38083,5 | 147' | 39343,5 | 74 | 38087 | 74' | 39347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 38085,25 | 294' | 39345,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 38088,75 | 295' | 39348,75 | 148 | 38090,5 | 148' | 39350,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 38092,25 | 296' | 39352,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 38095,75 | 297' | 39355,75 | 149 | 38097,5 | 149' | 39357,5 | 75 | 38101 | 75' | 39361 | 38 | 38108 | 38' | 39368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 38099,25 | 298' | 39359,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 38102,75 | 299' | 39362,75 | 150 | 38104,5 | 150' | 39364,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 38106,25 | 300' | 39366,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 38109,75 | 301' | 39369,75 | 151 | 38111,5 | 151' | 39371,5 | 76 | 38115 | 76' | 39375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 38113,25 | 302' | 39373,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 38116,75 | 303' | 39376,75 | 152 | 38118,5 | 152' | 39378,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 38120,25 | 304' | 39380,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 38123,75 | 305' | 39383,75 | 153 | 38125,5 | 153' | 39385,5 | 77 | 38129 | 77' | 39389 | 39 | 38136 | 39' | 39396 | 20 | 38150 | 20' | 39410 |  |  |  |  |
| 306 | 38127,25 | 306' | 39387,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 38130,75 | 307' | 39390,75 | 154 | 38132,5 | 154' | 39392,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 38134,25 | 308' | 39394,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 38137,75 | 309' | 39397,75 | 155 | 38139,5 | 155' | 39399,5 | 78 | 38143 | 78' | 39403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 38141,25 | 310' | 39401,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 38144,75 | 311' | 39404,75 | 156 | 38146,5 | 156' | 39406,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 38148,25 | 312' | 39408,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 38151,75 | 313' | 39411,75 | 157 | 38153,5 | 157' | 39413,5 | 79 | 38157 | 79' | 39417 | 40 | 38164 | 40' | 39424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 38155,25 | 314' | 39415,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 38158,75 | 315' | 39418,75 | 158 | 38160,5 | 158' | 39420,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 38162,25 | 316' | 39422,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 38165,75 | 317' | 39425,75 | 159 | 38167,5 | 159' | 39427,5 | 80 | 38171 | 80' | 39431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 38169,25 | 318' | 39429,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 38172,75 | 319' | 39432,75 | 160 | 38174,5 | 160' | 39434,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 38176,25 | 320' | 39436,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze (NN 36/19).

Članak 3.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:   344-04/19-07/81

URBROJ: 376-03/19-2

Zagreb, 10. veljače 2020.

Predsjednik Vijeća. Tonko Obuljen.