HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

Plan dodjele za frekvencijski pojas

703-733/758-788 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

- Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 703-733/758-788 MHz određuju se Tablicom 1., kako slijedi:

Tablica 1. Opći uvjeti

| Frekvencijski pojas (MHz) | Područje uporabe | Primjena | Širina bloka |
| --- | --- | --- | --- |
| 703-733/758-788 | Republika Hrvatska | Pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom (EU) 2016/687, CEPT izvješćem CEPT Report 53 i CEPT izvješćem CEPT Report 60 | 5 MHz |

- Dupleksni način rada je FDD.

- Dupleksni razmak je 20 MHz uz frekvencijsko područje silazne veze 758 - 788 MHz i frekvencijsko područje uzlazne veze 703 – 733 MHz.

- Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

- Tehnički uvjeti za bazne postaje definirani su maskom ruba kanala (BEM). BEM se sastoji od nekoliko elemenata navedenih u Tablici 2. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operateru. Elementi izvan bloka su osnovno ograničenje snage izvan bloka, namijenjeno zaštiti spektra drugih operatera, i ograničenje snage u prijelaznom području, koje omogućava promjenu odziva filtra s ograničenja unutar bloka na osnovno ograničenje snage izvan bloka.

Tablica 2. Elementi BEM-a

| Element BEM-a | Definicija |
| --- | --- |
| Unutar bloka | Odnosi se na blok za koji je izveden BEM. |
| Osnova | Spektar unutar frekvencijskog pojasa uzlazne veze i silazne veze FDD-a. |
| Prijelazno područje | Pojas širine 0 do 10 MHz ispod i iznad bloka dodijeljenog operatoru. |
| Zaštitni pojasevi | Spektar između pojasa namijenjenog za zemaljsku digitalnu radiodifuziju i pojasa namijenjenog za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže (694-703 MHz) Spektar između gornjeg ruba pojasa namijenjenog za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže (788 MHz) i donjeg ruba silazne veze u frekvencijskom pojasu 800 MHz (791 MHz) |
| Dupleksni rascjep | Spektar unutar između uzlazne i silazne veze FDD-a (733 – 758 MHz) |

- Karakteristike BEM elemenata izvan bloka za bazne postaje određuju se Tablicama 3. do 8.

Tablica 3. Osnovna ograničenja snage izvan bloka

| Frekvencijsko područje | Širina pojasa štićenog bloka | Srednje ograničenje EIRP-a | Širina pojasa mjerenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Frekvencijsko područje uzlazne veze 703 – 733 MHz | ≥ 5MHz | 50 dBm po ćeliji(1) | 5 MHz |
| Frekvencijsko područje silazne veze 758 – 788 MHz | ≥ 5MHz | 16 dBm po anteni | 5 MHz |
| Područje FDD uzlazne veze sukladno Odluci 2010/267/EU (832-862 MHz) | ≥ 5MHz | 49 dBm po ćeliji(1) | 5 MHz |
| Područje FDD silazne veze sukladno Odluci 2010/267/EU (791-821 MHz) | ≥ 5MHz | 16 dBm po anteni | 5 MHz |
| (1) U slučaju bazne postaje s više sektora vrijednost „po ćeliji“ odgovara vrijednosti za jedan od sektora |  |  |  |

Tablica 4. Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja u frekvencijskom području 733 – 788 MHz

| Frekvencijsko područje | Srednje ograničenje EIRP-a | Širina pojasa mjerenja |
| --- | --- | --- |
| –10 to –5 MHz od donjeg ruba bloka | 18 dBm po anteni | 5 MHz |
| –5 to 0 MHz od donjeg ruba bloka | 22 dBm po anteni | 5 MHz |
| 0 to +5 MHz od gornjeg ruba bloka | 22 dBm po anteni | 5 MHz |
| +5 to +10 MHz od gornjeg ruba bloka | 18 dBm po anteni | 5 MHz |

Tablica 5. Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja u frekvencijskom području iznad 788 MHz

| Frekvencijsko područje | Srednje ograničenje EIRP-a | Širina pojasa mjerenja |
| --- | --- | --- |
| 788-791 MHz za blok s gornjim rubom na 788 MHz | 21 dBm po anteni | 5 MHz |
| 788-791 MHz za blok s gornjim rubom na 783 MHz | 16 dBm po anteni | 5 MHz |
| 791-796 MHz za blok s gornjim rubom na 788 MHz | 19 dBm po anteni | 5 MHz |
| 791-796 MHz za blok s gornjim rubom na 783 MHz | 17 dBm po anteni | 5 MHz |
| 796-801 MHz za blok s gornjim rubom na 788 MHz | 17 dBm po anteni | 5 MHz |

Tablica 6. Ograničenja snage izvan bloka za dupleksni rascjep

| Frekvencijsko područje | Srednje ograničenje EIRP-a | Širina pojasa mjerenja |
| --- | --- | --- |
| –10 to –0 MHz od gornjeg ruba bloka na 758 MHz | 16 dBm po anteni | 5 MHz |
| Više od 10 MHz od gornjeg ruba bloka na 758 MHz | -4 dBm po anteni | 5 MHz |

Tablica 7. Ograničenja snage izvan bloka za zaštitne pojaseve

| Frekvencijsko područje | Srednje ograničenje EIRP-a | Širina pojasa mjerenja |
| --- | --- | --- |
| 694- 703 MHz | -32 dBm po ćeliji | 1 MHz |
| 788-791 MHz | 14 dBm po anteni | 3 MHz |

Tablica 8. Osnovna ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja po ćeliji(1) za frekvencije ispod 694 MHz u svrhu zaštite radiodifuzije

| Frekvencijsko područje | Srednje ograničenje EIRP-a | Širina pojasa mjerenja |
| --- | --- | --- |
| Frekvencije ispod 694 MHz gdje se štiti digitalna zemaljska radiodifuzija | -23 dBm | 8 MHz |
| (1) U slučaju bazne postaje s više sektora vrijednost „po ćeliji“ odgovara vrijednosti za jedan od sektora |  |  |

- U pojedinačnim slučajevima smetnji, HAKOM može odrediti dodatna ograničenja uporabe radiofrekvencijskog spektra radi zaštite postojećih službi koje rade u susjednim radiofrekvencijskim pojasevima.

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

BEM krajnjih postaja sastoji se od ograničenja snage unutar bloka navedenog i ograničenja snage izvan bloka. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operateru. Ograničenje snage izvan bloka primjenjuje se na sljedeće elemente: dupleksni rascjep između FDD uzlazne i FDD silazne veze, zaštitni pojas između gornjeg ruba spektra namijenjenog za digitalnu zemaljsku radiodifuziju (694 MHz) i FDD uzlazne veze (694-703 MHz) i spektar namijenjen za digitalnu zemaljsku radiodifuziju (ispod 694 MHz).

Tablica 6.  Ograničenje snage krajnjih postaja unutar bloka

| Maksimalna srednja snaga | 23 dBm(1) |
| --- | --- |
| (1) Ograničenje snage određeno je kao EIRP za terminalne postaje namijenjene da budu nepokretne ili instalirane odnosno kao TRP za terminalne postaje namijenjene da budu pokretne ili nomadske. EIRP i TRP jednaki su za izotropne antene. Dopušteno je odstupanje vrijednosti maksimalne srednje snage od +2 dB kako bi se uzeli u obzir rad u ekstremnim uvjetima okoliša i raspršenost. |  |

Tablica 7.  Ograničenje snage krajnjih postaja za zaštitni pojas 694-703 MHz

| Frekvencijsko područje | Srednje ograničenje EIRP-a izvan bloka | Širina pojasa mjerenja |
| --- | --- | --- |
| 694-698 MHz | -7 dBm | 4 MHz |
| 698-703 MHz | 2 dBm | 5 MHz |

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen